ИЗВРШЕН ЗАПИС | EXECUTION RECORD  |  Loss on Drying — samples of sampling Day 2

Извршен запис — губиток при сушење, примероци од ден на земање 2

Execution record — loss on drying, samples of sampling day 2

Сите серии анализирани заедно  |  All batches analysed together

ЗА ПРЕГЛЕД И ОДОБРУВАЊЕ — НЕ ЗА УПОТРЕБА ¦ IN REVIEW / FOR APPROVAL — NOT FOR USE Верзија ¦ Version: IN REVIEW · Датум на важност ¦ Effective date: —

Информации за документот | Document information

| Запис бр. ¦ Record No. | PP-QC-SP-002/26-LOD-02 |
| --- | --- |
| План ¦ Plan | PP-QC-SP-002/26 · Транша 1 и 2 ¦ Tranches 1 and 2 |
| Примероци ¦ Samples | QCT 024 PP-QC-SP-002/26-D2-SMP · 23 збирни примероци ¦ 23 composite samples |
| Тест порции Σk ¦ Test portions Σk | 44 |
| Метод ¦ Method | Ph. Eur. 2.2.32 (3028) · a02.2 · 40 °C · 20 ± 2 mbar · 24 h · молекуларно сито R ¦ molecular sieve R |
| Критериум ¦ Criterion | ≤ 12,0 % w/w (QCSP 001) ¦ ≤ 12.0 % w/w (QCSP 001) |
| Влез во печка / мерење 24 h / второ мерење ¦ Oven in / 24-h weighing / second weighing | ____________ / ____________ / ____________ |
| Аналитичар ¦ Analyst | Hristina Cekic (КК аналитичар ¦ QC Analyst) |

Одобрување | Approval

| Дејство ¦ Action | Име/Позиција ¦ Name/Position | Датум ¦ Date | Потпис ¦ Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготвил ¦ Prepared (Раководител КК ¦ QC Head) | B. Nikolov, M.Pharm. |  |  |
| Проверил ¦ Checked (QA) | J. Romevska |  |  |
| Одобрил ¦ Approved (Раководител на КК оддел ¦ QC Department Manager) | B. Nikolov, M.Pharm. |  |  |

Контролиран документ | Controlled document

# A.  ПРИЕМ НА ПРИМЕРОЦИТЕ  |  Receipt of the Samples

| № | Серија ¦ Batch | P лот ¦ P lot | Сорта ¦ Strain | Шифра на примерок ¦ Sample code | AM02.2 ознака ¦ AM02.2 analysis ID | Збирен g (QCT 021) ¦ Composite g | k | Состојба ¦ Condition | Иниц./час ¦ Init./time |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HPA1024 | — | High Pro Amnesia | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_HPA1024 |  | 2 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 2 | OPM1024 | — | Orange Punch Mimosa | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_OPM1024 |  | 2 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 3 | GG1024 | — | Gorilla Glue | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_GG1024 |  | 2 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 4 | OPM1024_03 | P050082 | Orange Punch Mimosa | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P050082 |  | 3 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 5 | CJ052501/01 | P050162 | Cap Junky | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P050162 |  | 2 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 6 | CJ062501/2 | P050212 | Cap Junky | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P050212 |  | 2 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 7 | CJ082501/2 | P060032 | Cap Junky | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060032 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 8 | GP052501 | P050152 | Grape Pie | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P050152 |  | 2 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 9 | GP0824_02 | P050022 | Grape Pie | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P050022 |  | 3 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 10 | GP082501/2 | P050322 | Grape Pie | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P050322 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 11 | J31102501 | P060152 | Jokerz 31 | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060152 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 12 | ACC102501 | P060122 | Amnesia Core Cut | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060122 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 13 | CJ082501/1 | P060022 | Cap Junky | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060022 |  | 2 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 14 | GP072501/2 | P050302 | Grape Pie | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P050302 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 15 | GP0824_03 | P050072 | Grape Pie | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P050072 |  | 3 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 16 | GP082501/1 | P050312 | Grape Pie | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P050312 |  | 3 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 17 | HPA052501 | P050182 | High Pro Amnesia | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P050182 |  | 3 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 18 | PUM102501 | P060112 | Pure Michigen | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060112 |  | 2 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 19 | SCR112501 | P060282 | Scrambler | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060282 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 20 | FB012602 | P060352 | Fat Bastard | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060352 |  | 2 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 21 | SCR012603 | P060382 | Scrambler | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060382 |  | 2 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 22 | FB012601/1 | P060322 | Fat Bastard | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060322 |  | 1 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |
| 23 | JD012603/02 | P060412 | Jelly Donuts | ____/26_SFR-PC-___ | ______ _AM02.2_P060412 |  | 2 | [ ] затворен, означен ¦ closed, labelled |  |

Примероците се примени на QCT 024 PP-QC-SP-002/26-D2-SMP. Масата на збирниот примерок се препишува од QCT 021 (ВКУПНО по серија). Шифрата на примерокот е од етикетата (QCSOP 011); AM02.2 ознаката е аналитичката ознака на записите за AM02.2, со датумот на прием (ддммгг).  |  The samples are received on QCT 024 PP-QC-SP-002/26-D2-SMP. The composite mass is transcribed from QCT 021 (TOTAL per batch). The sample code is the label's (QCSOP 011); the AM02.2 analysis ID is the analytical ID of the AM02.2 records, with the date of receipt (ddmmyy).

Потпис за делот A (прием) | Sign-off for section A (receipt)

| Улога ¦ Role | Име ¦ Name | Датум ¦ Date | Потпис ¦ Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Извршил и внел сурови податоци (оператор/аналитичар) ¦ Executed & entered raw data (Operator/Analyst) |  |  |  |
| Проверил и одобрил овој запис (Раководител на КК) ¦ Checked & approved this record (QC Department Manager) |  |  |  |

# B.  ОПРЕМА, МАТЕРИЈАЛИ И УСЛОВИ  |  Equipment, Materials and Conditions

| Вакуумска печка — ID / статус на квалификација ¦ Vacuum oven — ID / qualification status | VO29 (QCWI 018 · дневник ¦ logbook QCLB 017) / ____________ |
| --- | --- |
| Поставени услови ¦ Set conditions | 40 °C · 20 ± 2 mbar · 24 h (постигнато ¦ achieved: ____ °C · ____ mbar) |
| Молекуларно сито R во печката, околу 100 g, активно ¦ Molecular sieve R in the oven, about 100 g, active | [ ] |
| Аналитичка вага — ID / калибрација до / дневна проверка ¦ Analytical balance — ID / calibration until / daily check | Shimadzu AUW220D, d = 0,01 mg (QCWI 016 · дневник ¦ logbook QCLB 008) / ____________ / [ ] |
| Контролен тег — номинално / измерено ¦ Check weight — nominal / found | ____________ / ____________ |
| Ексикатор / ексикант ¦ Desiccator / desiccant | ____________ / [ ] активен ¦ active |
| Ладење во ексикатор пред секое мерење, најмалку 30 min ¦ Cooling in the desiccator before every weighing, at least 30 min | [ ] |
| Садови за мерење — бр. / претходно исушени под условите на методот ¦ Weighing bottles — nos. / previously dried under the method conditions | ____________ / [ ] |
| Прибор за сечење / подлога ¦ Cutting tools / tray | нерѓосувачки челик, чисти и суви [ ] ¦ stainless steel, clean and dry [ ] |
| Амбиентални услови (°C, % RH) ¦ Ambient conditions (°C, % RH) | ____________ |

Потпис за делот B | Sign-off for section B

| Улога ¦ Role | Име ¦ Name | Датум ¦ Date | Потпис ¦ Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Извршил и внел сурови податоци (оператор/аналитичар) ¦ Executed & entered raw data (Operator/Analyst) |  |  |  |
| Проверил и одобрил овој запис (Раководител на КК) ¦ Checked & approved this record (QC Department Manager) |  |  |  |

# C.  ХОМОГЕНИЗАЦИЈА И ТЕСТ ПОРЦИИ  |  Homogenisation and Test Portions

•  Сите цветови на серијата се сечат грубо со чисти ножици на чиста подлога и се мешаат со четвртирање, двапати (израмнување, четири четвртини, спротивните четвртини се спојуваат).  |  All flowers of the batch are coarsely cut with clean scissors on a clean tray and mixed by quartering, twice (flatten, four quarters, opposite quarters recombined).

•  Од различни четвртини се земаат k тест порции од 1,000 g сецкана, несеана дрога во претходно исушени тарирани садови (m_B) и веднаш се мерат (G1).  |  From different quarters, k test portions of 1.000 g of the cut, unsieved drug are taken into previously dried, tared bottles (m_B) and weighed at once (G1).

•  Остатокот се чува затворен и означен до одобрувањето на овој запис.  |  The remainder is kept closed and labelled until this record is approved.

| № | Серија ¦ Batch | Сечење ¦ Cutting | Четвртирање ×2 ¦ Quartering ×2 | Порции k ¦ Portions k | Остаток затворен, означен ¦ Remainder closed, labelled | Иниц./час ¦ Init./time |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HPA1024 | [ ] | [ ] | 2 | [ ] |  |
| 2 | OPM1024 | [ ] | [ ] | 2 | [ ] |  |
| 3 | GG1024 | [ ] | [ ] | 2 | [ ] |  |
| 4 | OPM1024_03 | [ ] | [ ] | 3 | [ ] |  |
| 5 | CJ052501/01 | [ ] | [ ] | 2 | [ ] |  |
| 6 | CJ062501/2 | [ ] | [ ] | 2 | [ ] |  |
| 7 | CJ082501/2 | [ ] | [ ] | 1 | [ ] |  |
| 8 | GP052501 | [ ] | [ ] | 2 | [ ] |  |
| 9 | GP0824_02 | [ ] | [ ] | 3 | [ ] |  |
| 10 | GP082501/2 | [ ] | [ ] | 1 | [ ] |  |
| 11 | J31102501 | [ ] | [ ] | 1 | [ ] |  |
| 12 | ACC102501 | [ ] | [ ] | 1 | [ ] |  |
| 13 | CJ082501/1 | [ ] | [ ] | 2 | [ ] |  |
| 14 | GP072501/2 | [ ] | [ ] | 1 | [ ] |  |
| 15 | GP0824_03 | [ ] | [ ] | 3 | [ ] |  |
| 16 | GP082501/1 | [ ] | [ ] | 3 | [ ] |  |
| 17 | HPA052501 | [ ] | [ ] | 3 | [ ] |  |
| 18 | PUM102501 | [ ] | [ ] | 2 | [ ] |  |
| 19 | SCR112501 | [ ] | [ ] | 1 | [ ] |  |
| 20 | FB012602 | [ ] | [ ] | 2 | [ ] |  |
| 21 | SCR012603 | [ ] | [ ] | 2 | [ ] |  |
| 22 | FB012601/1 | [ ] | [ ] | 1 | [ ] |  |
| 23 | JD012603/02 | [ ] | [ ] | 2 | [ ] |  |

Потпис за делот C | Sign-off for section C

| Улога ¦ Role | Име ¦ Name | Датум ¦ Date | Потпис ¦ Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Извршил и внел сурови податоци (оператор/аналитичар) ¦ Executed & entered raw data (Operator/Analyst) |  |  |  |
| Проверил и одобрил овој запис (Раководител на КК) ¦ Checked & approved this record (QC Department Manager) |  |  |  |

# D.  МЕРЕЊА И РЕЗУЛТАТИ ПО ТЕСТ ПОРЦИЈА  |  Weighings and Results per Test Portion

| № | Серија ¦ Batch | Порција ¦ Portion | Сад бр. ¦ Bottle No. | m_B g | G1 g | m₀ g | G2 (24 h) g | G2 (следно) ¦ G2 (next) g | Δ mg | m₁ g | ГпС % ¦ LoD % | Средно % ¦ Mean % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HPA1024 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | HPA1024 | 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | OPM1024 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | OPM1024 | 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | GG1024 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | GG1024 | 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | OPM1024_03 | 1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | OPM1024_03 | 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | OPM1024_03 | 3/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CJ052501/01 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CJ052501/01 | 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CJ062501/2 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CJ062501/2 | 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CJ082501/2 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | GP052501 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | GP052501 | 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | GP0824_02 | 1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | GP0824_02 | 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | GP0824_02 | 3/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | GP082501/2 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | J31102501 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ACC102501 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CJ082501/1 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CJ082501/1 | 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | GP072501/2 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | GP0824_03 | 1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | GP0824_03 | 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | GP0824_03 | 3/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | GP082501/1 | 1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | GP082501/1 | 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | GP082501/1 | 3/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | HPA052501 | 1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | HPA052501 | 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | HPA052501 | 3/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | PUM102501 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | PUM102501 | 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | SCR112501 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | FB012602 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | FB012602 | 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | SCR012603 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | SCR012603 | 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | FB012601/1 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | JD012603/02 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | JD012603/02 | 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

m_B = празен претходно исушен сад; G1 = сад + примерок пред сушење; m₀ = G1 − m_B; G2 = сад + примерок по сушење (40 °C · 20 ± 2 mbar над молекуларно сито R, ладење најмалку 30 min во ексикатор пред секое мерење); m₁ = G2 − m_B со последното G2; ГпС % = (m₀ − m₁) ÷ m₀ × 100. Константна маса: две последователни мерења се разликуваат за не повеќе од 0,5 mg (Δ); ако не, сушењето продолжува и мерењата се внесуваат во табелата подолу. Средната вредност од k порции е резултатот на серијата. Резултат надвор од спецификација → QCSOP 014 и дел F.  |  m_B = empty, previously dried bottle; G1 = bottle + sample before drying; m₀ = G1 − m_B; G2 = bottle + sample after drying (40 °C · 20 ± 2 mbar over molecular sieve R, cooled at least 30 min in the desiccator before every weighing); m₁ = G2 − m_B with the last G2; LoD % = (m₀ − m₁) ÷ m₀ × 100. Constant mass: two consecutive weighings differ by not more than 0.5 mg (Δ); if not, drying continues and the weighings go in the table below. The mean of k portions is the batch result. An out-of-specification result → QCSOP 014 and section F.

| Дополнителни мерења до константна маса ¦ Further weighings to constant mass |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Порција № (табела D) ¦ Portion No. (table D) | G2 g | Δ mg | Датум и час ¦ Date and time | Иниц. ¦ Init. |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

Потпис за делот D (определување) | Sign-off for section D (determination)

| Улога ¦ Role | Име ¦ Name | Датум ¦ Date | Потпис ¦ Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Извршил и внел сурови податоци (оператор/аналитичар) ¦ Executed & entered raw data (Operator/Analyst) |  |  |  |
| Проверил и одобрил овој запис (Раководител на КК) ¦ Checked & approved this record (QC Department Manager) |  |  |  |

# E.  РЕЗУЛТАТИ ПО СЕРИЈА  |  Results per Batch

| № | Серија ¦ Batch | P лот ¦ P lot | k | Средно ГпС % ¦ Mean LoD % | Критериум ¦ Criterion | Одговара ¦ Conforms | Сушење од–до ¦ Drying from–to | Иниц. ¦ Init. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HPA1024 | — | 2 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 2 | OPM1024 | — | 2 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 3 | GG1024 | — | 2 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 4 | OPM1024_03 | P050082 | 3 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 5 | CJ052501/01 | P050162 | 2 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 6 | CJ062501/2 | P050212 | 2 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 7 | CJ082501/2 | P060032 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 8 | GP052501 | P050152 | 2 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 9 | GP0824_02 | P050022 | 3 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 10 | GP082501/2 | P050322 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 11 | J31102501 | P060152 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 12 | ACC102501 | P060122 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 13 | CJ082501/1 | P060022 | 2 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 14 | GP072501/2 | P050302 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 15 | GP0824_03 | P050072 | 3 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 16 | GP082501/1 | P050312 | 3 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 17 | HPA052501 | P050182 | 3 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 18 | PUM102501 | P060112 | 2 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 19 | SCR112501 | P060282 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 20 | FB012602 | P060352 | 2 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 21 | SCR012603 | P060382 | 2 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 22 | FB012601/1 | P060322 | 1 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |
| 23 | JD012603/02 | P060412 | 2 |  | ≤ 12,0 % | [ ] да ¦ yes [ ] не ¦ no |  |  |

Резултатот и датумите на сушење влегуваат во регистарот на сертификати по правилата на бирото за сертификати.  |  The result and the drying dates enter the certificate register under the certificate desk's rules.

# F.  ОТСТАПУВАЊА / OOS  |  Deviations / OOS

| № | Серија / порција ¦ Batch / portion | Опис ¦ Description | Дејство ¦ Action | Иниц./датум ¦ Init./date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

„Нема отстапувања | No deviations“ се запишува ако табелата останува празна. Отстапувањата се водат по PP-QA-SOP-003; OOS по QCSOP 014.  |  “No deviations” is written if the table stays empty. Deviations follow PP-QA-SOP-003; OOS follows QCSOP 014.

# G.  ЗАКЛУЧНИ ПОТПИСИ  |  Closing Sign-offs

| Дејство ¦ Action | Име ¦ Name | Датум ¦ Date | Потпис ¦ Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Извршил (КК аналитичар) ¦ Executed (QC Analyst) | ____________________ |  |  |
| Прегледал (QA) ¦ Reviewed (QA) | J. Romevska |  |  |
| Одобрил (Раководител КК) ¦ Approved (QC Manager) | B. Nikolov, M.Pharm. (Раководител на КК оддел ¦ QC Department Manager) |  |  |