ПЛАН И ИЗВРШЕН ПРОТОКОЛ ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ  |  Sampling Plan & Execution Protocol

План за земање примероци и интерно определување на губиток при сушење пред испорака

Sampling plan and in-house loss-on-drying determination before shipment

Производни серии во сеф-магацин · 46 серии · 4371,73 kg  |  Production batches in secure storage · 46 batches · 4371.73 kg

ЗА ПРЕГЛЕД И ОДОБРУВАЊЕ — НЕ ЗА УПОТРЕБА ¦ IN REVIEW / FOR APPROVAL — NOT FOR USE Верзија ¦ Version: IN REVIEW · Датум на важност ¦ Effective date: —

Информации за документот | Document information

| Документ бр. ¦ Document No. | PP-QC-SP-002/26 |
| --- | --- |
| Локација ¦ Location | Сеф-магацин · КК лабораторија ¦ Secure warehouse · QC laboratory |
| Производ ¦ Product | Сув цвет од канабис, готов производ · кеса 400 g (10 кеси/картон) ¦ Dry cannabis flower, finished product · 400 g bag (10 bags/carton) |
| Серии ¦ Batches | 46 — Транша 1: 20 · Транша 2: 26 ¦ 46 — Tranche 1: 20 · Tranche 2: 26 |
| Намена ¦ Purpose | Губиток при сушење, Ph. Eur. 2.2.32 (3028), интерен метод SAM_a02.2 · критериум ≤ 12,0 % w/w ¦ Loss on drying, Ph. Eur. 2.2.32 (3028), in-house method SAM_a02.2 · criterion ≤ 12.0 % w/w |
| Основа ¦ Basis | QCSOP 011 v03 (SP-12) · WHO TRS 929 Annex 4, r-план n = 1,5·√N ¦ r-plan n = 1.5·√N |
| Земање ¦ Sampling | 2 дена · 985 кеси · 1 цвет по кеса ¦ 2 days · 985 bags · 1 flower per bag |
| Резултати ¦ Results | Ден 2 и Ден 3 (24 h сушење + второ мерење до константна маса) ¦ Day 2 and Day 3 (24 h drying + second weighing to constant mass) |

Одобрување | Approval

| Дејство ¦ Action | Име/Позиција ¦ Name/Position | Датум ¦ Date | Потпис ¦ Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготвил ¦ Prepared (Раководител КК ¦ QC Head) | B. Nikolov, M.Pharm. |  |  |
| Проверил ¦ Checked (QA) | J. Romevska |  |  |
| Одобрил ¦ Approved (Раководител на КК оддел ¦ QC Department Manager) | B. Nikolov, M.Pharm. |  |  |

Контролиран документ | Controlled document

СОДРЖИНА  |  Table of Contents

1  ЦЕЛ И ОПФАТ  |  Purpose & Scope

2  ПРИНЦИП И ОСНОВА  |  Principle & Basis

3  ФОРМУЛИ  |  Formulas

4  ПЛАН ПО СЕРИЈА (4a, 4b, 4.1)  |  Per-Batch Plan (4a, 4b, 4.1)

5  УСЛОВИ, ИЗБОР НА КЕСИ И СЛЕДЛИВОСТ  |  Conditions, Bag Selection & Traceability

6  ЗБИРЕН ПРИМЕРОК, ХОМОГЕНИЗАЦИЈА И ТЕСТ ПОРЦИИ  |  Composite, Homogenisation & Test Portions

7  ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГУБИТОК ПРИ СУШЕЊЕ (SAM_a02.2)  |  Loss on Drying Determination (SAM_a02.2)

8  РАСПОРЕД  |  Schedule

9  ЗАПИСИ  |  Records

10  РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ  |  References

11  ОТВОРЕНИ ТОЧКИ ЗА РАКОВОДИТЕЛОТ НА КК  |  Open Items for the Head of QC

# 1.  ЦЕЛ И ОПФАТ  |  Purpose & Scope

Овој документ го пропишува земањето репрезентативен примерок од секоја од 46-те производни серии од Транша 1 (20 серии) и Транша 2 (26 серии), складирани во сеф-магацинот како готов производ во троен фолиски кеси од 400 g (10 кеси по нумериран картон), и интерното определување на губиток при сушење (Ph. Eur. 2.2.32; монографија 3028 Cannabis flos; интерен метод SAM_a02.2) пред испорака, за да се потврди дека нивото на влага на производот одговара на спецификацијата QCSP 001 (≤ 12,0 % w/w).  |  This document prescribes the representative sampling of each of the 46 production batches of Tranche 1 (20 batches) and Tranche 2 (26 batches), stored in the secure warehouse as finished product in 400 g triple-foil bags (10 bags per numbered carton), and the in-house determination of loss on drying (Ph. Eur. 2.2.32; monograph 3028 Cannabis flos; in-house method SAM_a02.2) before shipment, to confirm that the product's moisture level meets specification QCSP 001 (≤ 12.0 % w/w).

Точка на земање: SP-12 — готов производ во магацин (QCSOP 011 v03). Крајната точка е физичко-хемиска, па не се бара асептична техника. Земањето се изведува во два дена со по околу половина од кесите за отворање; резултатите од првиот ден се читаат на вториот ден, од вториот на третиот. Транша 3 (31 серии) следи со PP-QC-SP-003/26 по истата постапка.  |  Sampling point: SP-12 — finished product in the warehouse (QCSOP 011 v03). The endpoint is physico-chemical, so no aseptic technique is required. Sampling runs over two days with about half of the bags to open on each; Day-1 results are read on Day 2, Day-2 results on Day 3. Tranche 3 (31 batches) follows as PP-QC-SP-003/26 on the same procedure.

# 2.  ПРИНЦИП И ОСНОВА  |  Principle & Basis

•  Единица за земање е фолиската кеса од 400 g (примарен затворен сад); картонот со 10 кеси е секундарно пакување и не е единица за земање.  |  The sampling unit is the 400 g foil bag (primary sealed container); the 10-bag carton is secondary packaging and not the sampling unit.

•  Бројот на кеси за отворање се определува според WHO TRS 929, Annex 4, r-план: n = 1,5·√N заокружено нагоре (QCSOP 011 v03, §5), избран наместо подот на Ph. Eur. 2.8.20 (√N + 1) врз основа на ризик (ICH Q9): хетероген материјал од земјоделско потекло, а резултатот ја носи одлуката за испорака.  |  The number of bags to open follows WHO TRS 929, Annex 4, r-plan: n = 1.5·√N rounded up (QCSOP 011 v03, §5), chosen over the Ph. Eur. 2.8.20 floor (√N + 1) on quality-risk grounds (ICH Q9): heterogeneous material of agricultural origin, and the result carries the shipment decision.

•  Од секоја избрана кеса се зема ЕДЕН цвет — најголемиот (Раководител на КК, 05.10.2026), така што збирниот примерок носи доволно материјал за определувањата, а содржината на кесата останува недопрена. Сите n цветови од една серија образуваат ЕДЕН збирен примерок; цветовите не се испитуваат поединечно.  |  From each selected bag ONE flower is taken — the largest (Head of QC, 05.10.2026), so the composite holds enough material for the determinations while the bag's content is otherwise undisturbed. The n flowers of a batch form ONE composite sample; flowers are not tested individually.

•  Бројот на определувања k по збирен примерок зависи од големината на серијата: N ≤ 100 кеси → 1; 101–400 → 2; над 400 → 3 (Раководител на КК, 05.10.2026). Резултатот на серијата е средната вредност од k; критериум ≤ 12,0 % w/w.  |  The number of determinations k per composite follows batch size: N ≤ 100 bags → 1; 101–400 → 2; above 400 → 3 (Head of QC, 05.10.2026). The batch result is the mean of k; criterion ≤ 12.0 % w/w.

QCSOP 011 v03 (§5) дефинира дупликат за губиток при сушење при SP-06 (пред пакување). За SP-12 важи правилото на Раководителот на КК од 05.10.2026 (поглавје 11).  |  QCSOP 011 v03 (§5) defines a duplicate for loss on drying at SP-06 (pre-packaging). For SP-12 the Head of QC's rule of 05.10.2026 applies (section 11).

# 3.  ФОРМУЛИ  |  Formulas

| Величина ¦ Quantity | Формула ¦ Formula | Забелешка ¦ Note |
| --- | --- | --- |
| Број на кеси во серијата ¦ Bags in the batch | N = kg ÷ 0,400, заокружено нагоре ¦ N = kg ÷ 0.400, rounded up | kg од мастер v57 (Reference, „DELIVERY T1–T3“); документираниот број кеси во магацинот има предност ¦ kg from master v57 (Reference, “DELIVERY T1–T3”); the warehouse's documented bag count governs |
| Кеси за отворање ¦ Bags to open | n = 1,5 × √N, заокружено нагоре ¦ n = 1.5 × √N, rounded up | WHO TRS 929 Annex 4, r-план ¦ r-plan |
| Интервал на избор ¦ Selection interval | i = N ÷ n заокружено нагоре; ако n кеси не се сместуваат во N, заокружено надолу ¦ i = N ÷ n rounded up; rounded down where n bags do not fit within N | систематски избор ¦ systematic selection |
| Случаен почеток ¦ Random start | r од 1 до N − i·(n − 1) ¦ r from 1 to N − i·(n − 1) | генериран со seed 20261005 и отпечатен во 4b ¦ generated with seed 20261005 and printed in 4b |
| Избрани кеси ¦ Selected bags | r, r + i, r + 2i, … (n кеси) · ознака K{картон}B{кеса} ¦ r, r + i, r + 2i, … (n bags) · key K{carton}B{bag} | K1B1 = картон 1, кеса 1 ¦ carton 1, bag 1 |
| Определувања ¦ Determinations | k = 1 (N ≤ 100) · 2 (101–400) · 3 (> 400) | по збирен примерок ¦ per composite |
| Тест порција ¦ Test portion | ≈ 1,000 g во таран сад за мерење ¦ ≈ 1.000 g in a tared weighing bottle | SAM_a02.2 |
| Губиток при сушење ¦ Loss on drying | ГпС % = (G1 − G2) ÷ (G1 − m0) × 100 ¦ LoD % = (G1 − G2) ÷ (G1 − m0) × 100 | m0 = сад ¦ bottle; G1 = пред ¦ before; G2 = по сушење до константна маса ¦ after drying to constant mass |
| Резултат на серија ¦ Batch result | средна вредност од k определувања ¦ mean of k determinations | критериум ≤ 12,0 % w/w ¦ criterion ≤ 12.0 % w/w |

Масата на збирниот примерок е приближно n × (1–3 g) по цвет; потребни се k × 1,000 g тест порции.  |  The composite mass is approximately n × (1–3 g) per flower; k × 1.000 g test portions are needed.

# 4.  ПЛАН ПО СЕРИЈА  |  Per-Batch Plan

## 4a  Идентитет и количина  |  Identity and quantity

| № | Т ¦ T | Серија ¦ Batch | P лот ¦ P lot | Сорта ¦ Strain | Класа ¦ Grade | Магацин ¦ Warehouse | kg (мастер v57) ¦ kg (master v57) | kg (залиха 08/2026) ¦ kg (stock 08/2026) | Пакување ¦ Packaging |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T1 | BG1024 | — | Blue Gelato | I | E66 | 43,87 | 37,20 | 07.03.2025 |
| 2 | T1 | BSS1024 | — | Blue Sunset Sherbet | II | E66 | 50,20 | 46,40 | 04.03.2025 |
| 3 | T1 | CJ052501/01 | P050162 | Cap Junky | II | F131 | 64,53 | 63,60 | 30.09.2025 |
| 4 | T1 | CJ062501/2 | P050212 | Cap Junky | III | F131 | 146,52 | 144,51 | 18.11.2025 |
| 5 | T1 | CJ082501/2 | P060032 | Cap Junky | IV | F131 | 14,75 | 13,91 | 29.01.2026 |
| 6 | T1 | FB012602 | P060352 | Fat Bastard | II | Sec.Pack. | 75,92 | 75,71 | 23.05.2026 |
| 7 | T1 | GG012603 | P060402 | Gorilla Glue | I | Sec.Pack. | 40,00 | 37,80 | 24.05.2026 |
| 8 | T1 | GG1024_01 | P050092 | Gorilla Glue | I | E66 | 0,87 | 223,73 | 31.07.2025 |
| 9 | T1 | GP052501 | P050152 | Grape Pie | III | F131 | 151,14 | 148,80 | 25.09.2025 |
| 10 | T1 | GP0824_02 | P050022 | Grape Pie | II | F131 | 208,46 | 200,00 | 03.06.2025 |
| 11 | T1 | GP082501/2 | P050322 | Grape Pie | IV | F131 | 22,84 | 22,00 | 26.12.2025 |
| 12 | T1 | HPA1024 | — | High Pro Amnesia | II | E66 | 40,83 | 39,80 | 11.04.2025 |
| 13 | T1 | HPA1024_01 | P050052 | High Pro Amnesia | I | F131 | 140,50 | 130,30 | 27.06.2025 |
| 14 | T1 | J31102501 | P060152 | Jokerz 31 | III | F131 | 23,64 | 22,76 | 05.03.2026 |
| 15 | T1 | JD112501 | P060212 | Jelly Donuts | I | F131 | 41,54 | 41,07 | 21.04.2026 |
| 16 | T1 | OPM1024 | — | Orange Punch Mimosa | I | E66 | 45,46 | 43,80 | 24.04.2025 |
| 17 | T1 | OPM1024_02 | P050062 | Orange Punch Mimosa | II | F131 | 156,14 | 148,50 | 04.07.2025 |
| 18 | T1 | OPM122501 | P060242 | Orange Punch Mimosa | V | F131 | 104,26 | 103,40 | 28.04.2026 |
| 19 | T1 | PM092501 | P060062 | Permanent Marker | II | E46/47 | 20,23 | 19,38 | 30.01.2026 |
| 20 | T1 | SCR012603 | P060382 | Scrambler | II | Sec.Pack. | 79,81 | 78,84 | 25.05.2026 |
| 21 | T2 | ACC102501 | P060122 | Amnesia Core Cut | I | F131 | 38,88 | 37,85 | 18.02.2026 |
| 22 | T2 | BSS052501 | P050192 | Blue Sunset Sherbet | III | F131 | 345,71 | 342,54 | 10.10.2025 |
| 23 | T2 | CC012603 | P060372 | Cash Cow | II | Sec.Pack. | 56,18 | 55,22 | 24.05.2026 |
| 24 | T2 | CF102501 | P060132 | Chem Flyer | I | F131 | 48,35 | 47,44 | 19.02.2026 |
| 25 | T2 | CJ062501/1 | P050222 | Cap Junky | II | F131 | 77,72 | 76,57 | 24.11.2025 |
| 26 | T2 | CJ082501/1 | P060022 | Cap Junky | I | F131 | 115,60 | 113,39 | 16.01.2026 |
| 27 | T2 | CJ092501 | P060072 | Cap Junky | II | F131 | 28,38 | 27,13 | 02.02.2026 |
| 28 | T2 | FB012601/1 | P060322 | Fat Bastard | II | Sec.Pack. | 8,85 | 8,51 | 22.05.2026 |
| 29 | T2 | GG1024 | — | Gorilla Glue | II | E66 | 44,84 | 39,10 | 11.03.2025 |
| 30 | T2 | GP072501/2 | P050302 | Grape Pie | III | F131 | 13,63 | 12,80 | 22.12.2025 |
| 31 | T2 | GP0824_03 | P050072 | Grape Pie | I | F131 | 237,67 | 218,75 | 14.07.2025 |
| 32 | T2 | GP082501/1 | P050312 | Grape Pie | II | F131 | 200,42 | 197,83 | 23.12.2025 |
| 33 | T2 | GP092501 | P060092 | Grape Pie | II | F131 | 171,03 | 168,52 | 03.02.2026 |
| 34 | T2 | GRC102501/2 | P060182 | Grapes And Cream | II | F131 | 20,17 | 19,32 | 14.03.2026 |
| 35 | T2 | HPA052501 | P050182 | High Pro Amnesia | II | F131 | 249,95 | 247,20 | 03.10.2025 |
| 36 | T2 | JD012603/01 | P060362 | Jelly Donuts | I | Sec.Pack. | 12,00 | 11,29 | 23.05.2026 |
| 37 | T2 | JD012603/02 | P060412 | Jelly Donuts | III | Sec.Pack. | 46,00 | 47,12 | 24.05.2026 |
| 38 | T2 | JD012603/02V | P060422 | Jelly Donuts | II | Sec.Pack. | 11,00 | 10,49 | 23.05.2026 |
| 39 | T2 | KC102501 | P060172 | Kush Crasher | I | F131 | 21,67 | 16,00 | 12.03.2026 |
| 40 | T2 | MB0824_05 | P050112 | Motor Breath | I | E46/47 | 244,06 | 239,68 | 25.08.2025 |
| 41 | T2 | OMP1024_01 | P050042 | Orange Punch Mimosa | II | E46/47 | 213,59 | 209,95 | 20.06.2025 |
| 42 | T2 | OPM1024_03 | P050082 | Orange Punch Mimosa | I | E46/47 | 267,59 | 254,54 | 22.07.2025 |
| 43 | T2 | PM112501 | P060232 | Permanent Marker | III | F131 | 48,09 | 48,00 | 27.04.2026 |
| 44 | T2 | PUM102501 | P060112 | Pure Michigen | I | F131 | 49,91 | 48,95 | 17.02.2026 |
| 45 | T2 | SCR112501 | P060282 | Scrambler | II | F131 | 23,44 | 22,60 | 18.05.2026 |
| 46 | T2 | WC082501 | P060012 | Wedding Crusher | I | F131 | 82,63 | 81,58 | 13.01.2026 |
|  |  | ВКУПНО ¦ TOTAL |  | 46 серии ¦ batches |  |  | 4148,87 | 4243,90 |  |

GG1024_01 (P050092): мастер v57, Reference E216 чита 0,87 kg наспроти 223,734 kg на табелата за залиха и 560 кеси во PP-QC-SP-001/26; планот користи 223,73 kg (N 560), а ќелијата во мастерот бара поправка. KC102501 (P060172): мастер 21,67 kg наспроти 16,000 kg залиха — планот го користи мастерот, како што е одлучено.  |  GG1024_01 (P050092): master v57, Reference E216 reads 0.87 kg against 223.734 kg on the stock table and 560 bags in PP-QC-SP-001/26; the plan uses 223.73 kg (N 560) and the master cell needs correction. KC102501 (P060172): master 21.67 kg against 16.000 kg stock — the plan uses the master, as decided.

## 4b  Земање и определување  |  Sampling and determination

| № | Серија ¦ Batch | N | n | k | i | r | Картони ¦ Cartons | Збирен g ¦ Composite g | Порции g ¦ Portions g | Последен ГпС на запис ¦ Last LoD on record | Ден ¦ Day |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BG1024 | 110 | 16 | 2 | 7 | 3 | 11 | 16–48 | 2,000 | 5,73 % · UKIM CNP · 26.02.2025 | Ден 1 ¦ Day 1 |
| 2 | BSS1024 | 126 | 17 | 2 | 7 | 9 | 13 | 17–51 | 2,000 | 5,99 % · UKIM CNP · 26.02.2025 | Ден 1 ¦ Day 1 |
| 3 | CJ052501/01 | 162 | 20 | 2 | 8 | 5 | 16 | 20–60 | 2,000 | 7,93 % · UKIM CNP · 17.09.2025 | Ден 2 ¦ Day 2 |
| 4 | CJ062501/2 | 367 | 29 | 2 | 13 | 2 | 29 | 29–87 | 2,000 | 6,70 % · UKIM CNP · 23.10.2025 | Ден 2 ¦ Day 2 |
| 5 | CJ082501/2 | 37 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10–30 | 1,000 | 7,37 % · UKIM CNP · 21.01.2026 | Ден 2 ¦ Day 2 |
| 6 | FB012602 | 190 | 21 | 2 | 9 | 2 | 19 | 21–63 | 2,000 | — % · · | Ден 2 ¦ Day 2 |
| 7 | GG012603 | 100 | 15 | 1 | 7 | 1 | 10 | 15–45 | 1,000 | 6,48 % · UKIM CNP · 30.06.2026 | Ден 1 ¦ Day 1 |
| 8 | GG1024_01 | 560 | 36 | 3 | 15 | 6 | 36 | 36–108 | 3,000 | 7,54 % · UKIM CNP · 17.04.2025 | Ден 1 ¦ Day 1 |
| 9 | GP052501 | 378 | 30 | 2 | 13 | 1 | 30 | 30–90 | 2,000 | 7,30 % · UKIM CNP · 19.09.2025 | Ден 2 ¦ Day 2 |
| 10 | GP0824_02 | 522 | 35 | 3 | 15 | 12 | 35 | 35–105 | 3,000 | 7,21 % · UKIM CNP · 22.05.2025 | Ден 2 ¦ Day 2 |
| 11 | GP082501/2 | 58 | 12 | 1 | 5 | 2 | 6 | 12–36 | 1,000 | 6,88 % · UKIM CNP · 12.12.2025 | Ден 2 ¦ Day 2 |
| 12 | HPA1024 | 103 | 16 | 2 | 6 | 9 | 10 | 16–48 | 2,000 | — % · · | Ден 2 ¦ Day 2 |
| 13 | HPA1024_01 | 352 | 29 | 2 | 12 | 10 | 29 | 29–87 | 2,000 | 6,36 % · UKIM CNP · 24.06.2025 | Ден 1 ¦ Day 1 |
| 14 | J31102501 | 60 | 12 | 1 | 5 | 4 | 6 | 12–36 | 1,000 | 6,3 % · Farmahem · 02.03.2026 | Ден 2 ¦ Day 2 |
| 15 | JD112501 | 104 | 16 | 2 | 6 | 11 | 10 | 16–48 | 2,000 | 6,69 % · UKIM CNP · 11.05.2026 | Ден 1 ¦ Day 1 |
| 16 | OPM1024 | 114 | 17 | 2 | 7 | 2 | 12 | 17–51 | 2,000 | — % · · | Ден 2 ¦ Day 2 |
| 17 | OPM1024_02 | 391 | 30 | 2 | 13 | 10 | 30 | 30–90 | 2,000 | 6,89 % · UKIM CNP · 24.06.2025 | Ден 1 ¦ Day 1 |
| 18 | OPM122501 | 261 | 25 | 2 | 10 | 13 | 25 | 25–75 | 2,000 | 6,6 % · Farmahem · 09.04.2026 | Ден 1 ¦ Day 1 |
| 19 | PM092501 | 51 | 11 | 1 | 5 | 1 | 6 | 11–33 | 1,000 | 7,97 % · UKIM CNP · 21.01.2026 | Ден 1 ¦ Day 1 |
| 20 | SCR012603 | 200 | 22 | 2 | 9 | 1 | 19 | 22–66 | 2,000 | — % · · | Ден 2 ¦ Day 2 |
| 21 | ACC102501 | 98 | 15 | 1 | 6 | 3 | 9 | 15–45 | 1,000 | 7,1 % · Farmahem · 12.02.2026 | Ден 2 ¦ Day 2 |
| 22 | BSS052501 | 865 | 45 | 3 | 19 | 12 | 45 | 45–135 | 3,000 | 8,60 % · in-house · 03.06.2026 | Ден 1 ¦ Day 1 |
| 23 | CC012603 | 141 | 18 | 2 | 8 | 4 | 14 | 18–54 | 2,000 | — % · · | Ден 1 ¦ Day 1 |
| 24 | CF102501 | 121 | 17 | 2 | 7 | 6 | 12 | 17–51 | 2,000 | 5,6 % · Farmahem · 12.02.2026 | Ден 1 ¦ Day 1 |
| 25 | CJ062501/1 | 195 | 21 | 2 | 9 | 5 | 19 | 21–63 | 2,000 | 7,77 % · UKIM CNP · 23.10.2025 | Ден 1 ¦ Day 1 |
| 26 | CJ082501/1 | 289 | 26 | 2 | 11 | 7 | 26 | 26–78 | 2,000 | 7,21 % · UKIM CNP · 21.01.2026 | Ден 2 ¦ Day 2 |
| 27 | CJ092501 | 71 | 13 | 1 | 5 | 5 | 7 | 13–39 | 1,000 | 7,64 % · UKIM CNP · 21.01.2026 | Ден 1 ¦ Day 1 |
| 28 | FB012601/1 | 23 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8–24 | 1,000 | 7,67 % · UKIM CNP · 11.05.2026 | Ден 2 ¦ Day 2 |
| 29 | GG1024 | 113 | 16 | 2 | 7 | 3 | 11 | 16–48 | 2,000 | 7,8 % · UKIM CNP · 29.01.2025 | Ден 2 ¦ Day 2 |
| 30 | GP072501/2 | 35 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9–27 | 1,000 | 7,41 % · UKIM CNP · 12.12.2025 | Ден 2 ¦ Day 2 |
| 31 | GP0824_03 | 595 | 37 | 3 | 16 | 7 | 37 | 37–111 | 3,000 | 6,58 % · UKIM CNP · 10.07.2025 | Ден 2 ¦ Day 2 |
| 32 | GP082501/1 | 502 | 34 | 3 | 15 | 7 | 34 | 34–102 | 3,000 | 6,29 % · UKIM CNP · 12.12.2025 | Ден 2 ¦ Day 2 |
| 33 | GP092501 | 428 | 32 | 3 | 13 | 6 | 32 | 32–96 | 3,000 | 6,91 % · UKIM CNP · 21.01.2026 | Ден 1 ¦ Day 1 |
| 34 | GRC102501/2 | 51 | 11 | 1 | 5 | 1 | 6 | 11–33 | 1,000 | 7,7 % · Farmahem · 02.03.2026 | Ден 1 ¦ Day 1 |
| 35 | HPA052501 | 625 | 38 | 3 | 16 | 20 | 38 | 38–114 | 3,000 | 7,29 % · UKIM CNP · 19.09.2025 | Ден 2 ¦ Day 2 |
| 36 | JD012603/01 | 30 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9–27 | 1,000 | — % · · | Ден 1 ¦ Day 1 |
| 37 | JD012603/02 | 115 | 17 | 2 | 7 | 3 | 12 | 17–51 | 2,000 | 7,52 % · UKIM CNP · 30.06.2026 | Ден 2 ¦ Day 2 |
| 38 | JD012603/02V | 28 | 8 | 1 | 3 | 7 | 3 | 8–24 | 1,000 | 7,04 % · UKIM CNP · 30.06.2026 | Ден 1 ¦ Day 1 |
| 39 | KC102501 | 55 | 12 | 1 | 4 | 9 | 6 | 12–36 | 1,000 | 8,6 % · Farmahem · 02.03.2026 | Ден 1 ¦ Day 1 |
| 40 | MB0824_05 | 611 | 38 | 3 | 16 | 16 | 38 | 38–114 | 3,000 | 6,56 % · UKIM CNP · 28.07.2025 | Ден 1 ¦ Day 1 |
| 41 | OMP1024_01 | 534 | 35 | 3 | 15 | 8 | 35 | 35–105 | 3,000 | 5,86 % · UKIM CNP · 06.05.2025 | Ден 1 ¦ Day 1 |
| 42 | OPM1024_03 | 669 | 39 | 3 | 17 | 1 | 39 | 39–117 | 3,000 | 6,38 % · UKIM CNP · 28.07.2025 | Ден 2 ¦ Day 2 |
| 43 | PM112501 | 121 | 17 | 2 | 7 | 3 | 12 | 17–51 | 2,000 | 8,61 % · UKIM CNP · 05.03.2026 | Ден 1 ¦ Day 1 |
| 44 | PUM102501 | 125 | 17 | 2 | 7 | 9 | 13 | 17–51 | 2,000 | 6,4 % · Farmahem · 11.02.2026 | Ден 2 ¦ Day 2 |
| 45 | SCR112501 | 59 | 12 | 1 | 5 | 4 | 6 | 12–36 | 1,000 | 6,84 % · UKIM CNP · 11.05.2026 | Ден 2 ¦ Day 2 |
| 46 | WC082501 | 207 | 22 | 2 | 9 | 5 | 20 | 22–66 | 2,000 | 7,50 % · UKIM CNP · 21.01.2026 | Ден 1 ¦ Day 1 |
|  | ВКУПНО ¦ TOTAL | 10952 | 985 | 88 |  |  | 840 |  |  |  |  |

N е изведено од kg (кеси од 400 g); ако документираниот број кеси во магацинот се разликува, тој важи и n се пресметува повторно на извршниот запис. „Последен ГпС на запис“ е информативен: вредноста, лабораторијата и датумот од регистарот на сертификати (coq_artifact_data.json).  |  N is derived from kg (400 g bags); if the warehouse's documented bag count differs, it governs and n is recomputed on the execution record. “Last LoD on record” is informative: value, laboratory and date from the certificate register (coq_artifact_data.json).

## 4.1  Групирање по ден на земање  |  Grouping by sampling day

| Ден ¦ Day | Датум (од–до) ¦ Date (from–to) | Серии ¦ Batches | Σ серии ¦ Σ batches | Σn кеси ¦ Σn bags | Σk порции ¦ Σk portions | Картони ¦ Cartons |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ден 1 ¦ Day 1 | ____________ – ____________ | BG1024, BSS1024, GG1024_01, PM092501, MB0824_05, OMP1024_01, HPA1024_01, JD112501, OPM1024_02, OPM122501, BSS052501, CF102501, CJ062501/1, CJ092501, GP092501, GRC102501/2, KC102501, PM112501, WC082501, GG012603, CC012603, JD012603/01, JD012603/02V | 23 | 493 | 44 | 422 |
| Ден 2 ¦ Day 2 | ____________ – ____________ | HPA1024, OPM1024, GG1024, OPM1024_03, CJ052501/01, CJ062501/2, CJ082501/2, GP052501, GP0824_02, GP082501/2, J31102501, ACC102501, CJ082501/1, GP072501/2, GP0824_03, GP082501/1, HPA052501, PUM102501, SCR112501, FB012602, SCR012603, FB012601/1, JD012603/02 | 23 | 492 | 44 | 418 |
| ВКУПНО ¦ TOTAL | Почеток ¦ Start: ____________ · Крај ¦ End: ____________ |  | 46 | 985 | 88 | 840 |

Балансот е по Σn (кеси за отворање — кесата е единицата на работа), со цели серии; поголемите серии се распоредуваат први. Во рамки на денот редоследот на повлекување следи по магацин (E66 → E46/47 → F131 → Sec.Pack), па по транша и серија. Групирањето е индикативно — серија што не е подготвена се одложува за наредниот ден и се забележува на извршниот запис.  |  Balance is by Σn (bags to open — the bag is the unit of work), with whole batches; larger batches are placed first. Within a day the retrieval order follows the warehouse (E66 → E46/47 → F131 → Sec.Pack), then tranche and batch. The grouping is indicative — a batch that is not ready is deferred to the next day and noted on the execution record.

Предлог за работна сила (не е правило): околу 490 кеси на ден со три лица и околу 2,5 минути по кеса (отворање, инспекција, мерење пред/по, еден цвет, етикета) се околу 7 работни часа. Оптоварување на печката: 44 сада за мерење првата ноќ, 44 втората.  |  Staffing proposal (not a rule): about 490 bags a day with three persons and about 2.5 minutes per bag (opening, inspection, weighing before/after, one flower, label) is about 7 working hours. Oven load: 44 weighing bottles the first night, 44 the second.

# 5.  УСЛОВИ, ИЗБОР НА КЕСИ И СЛЕДЛИВОСТ  |  Conditions, Bag Selection & Traceability

•  Чист и сув прибор од нерѓосувачки челик, ракавици; нема барање за асептична техника (физичко-хемиска крајна точка). Времето надвор од складиште се минимизира; кесата се затвора веднаш по земањето.  |  Clean, dry stainless-steel tools and gloves; no aseptic requirement (physico-chemical endpoint). Time out of storage is minimised; the bag is closed immediately after sampling.

•  Систематски избор со случаен почеток r (поглавје 3), генериран со seed 20261005 и отпечатен во 4b; избраните кеси се однапред внесени во извршниот запис со ознаката K{картон}B{кеса}. Истата ознака се користи на секој запис и етикета за таа кеса (единствен клуч по кеса, како во PP-QC-SP-001/26).  |  Systematic selection with a random start r (section 3), generated with seed 20261005 and printed in 4b; the selected bags are pre-entered on the execution record with the key K{carton}B{bag}. The same key is used on every record and label for that bag (single per-bag key, as in PP-QC-SP-001/26).

•  По кеса: визуелна инспекција при отворање според критериумите на QCSOP 011_A03 (боја/мирис, мувла, штетници, страни материи/семки, оштетено пакување) — „не одговара“ → карантин и отстапување; мерење бруто пред отворање; земање на ЕДЕН цвет, најголемиот видлив; мерење бруто по затворање; двете маси се внесуваат во записот (дел D).  |  Per bag: visual inspection on opening against the QCSOP 011_A03 criteria (colour/odour, mould, pests, foreign matter/seeds, pack damage) — “does not conform” → quarantine and deviation; gross weighed before opening; ONE flower taken, the largest visible; gross weighed after closing; both masses entered on the record (section D).

•  Извор на вистина за масите: нето = етикетата на примарното пакување (400,0 g, се препишува); бруто = го мери КК; земено = бруто пред − бруто по. Отворените кеси се ре-етикетираат „ЗЕМЕН ПРИМЕРОК | SAMPLED“ со ново нето/бруто (етикети по QASOP_031; по серија се потребни n етикети ЗЕМЕН, n етикети нето/бруто и 1 етикета за збирниот примерок).  |  Mass source of truth: net = the primary-pack label (400.0 g, transcribed); gross = weighed by QC; sampled = gross before − gross after. Opened bags are re-labelled “SAMPLED” with the new net/gross (labels per QASOP_031; per batch n SAMPLED labels, n net/gross labels and 1 composite-sample label are needed).

•  Збирниот примерок на секоја серија се собира во еден чист затворен сад означен со шифрата на примерокот ([NNN/26_SFR]-PC-[бр.], QCSOP 011 v03 §6.2.1) и се пренесува во КК лабораторијата истиот ден; преносот се потпишува во делот B/E на извршниот запис.  |  Each batch's composite is collected in one clean closed container labelled with the sample code ([NNN/26_SFR]-PC-[no.], QCSOP 011 v03 §6.2.1) and taken to the QC laboratory the same day; the transfer is signed in sections B/E of the execution record.

•  Документација: истовремено, со трајно сино мастило, без празни полиња („N/A“), поправки со една линија, иницијали и датум (ALCOA+; EU GMP Annex 11; СОП за работа со аналитичка документација).  |  Documentation: contemporaneous, permanent blue ink, no blank fields (“N/A”), single-line corrections with initials and date (ALCOA+; EU GMP Annex 11; the SOP for working with analytical documentation).

# 6.  ЗБИРЕН ПРИМЕРОК, ХОМОГЕНИЗАЦИЈА И ТЕСТ ПОРЦИИ  |  Composite, Homogenisation & Test Portions

•  Истиот ден, во КК лабораторијата: збирниот примерок се мери (маса на збирен примерок, дел C).  |  The same day, in the QC laboratory: the composite is weighed (composite mass, section C).

•  Сите цветови се сечат грубо со чисти ножици од нерѓосувачки челик на чиста подлога и се мешаат со четвртирање (материјалот се израмнува, се дели на четири четвртини, спротивните четвртини се спојуваат; двапати).  |  All flowers are coarsely cut with clean stainless-steel scissors on a clean tray and mixed by quartering (the material is flattened, divided into four quarters, opposite quarters recombined; twice).

•  Од различни четвртини се земаат k тест порции од околу 1,000 g во тарирани, претходно исушени садови за мерење (m0) и веднаш се мерат (G1), за да се ограничи размената на влага.  |  From different quarters, k test portions of about 1.000 g are taken into tared, pre-dried weighing bottles (m0) and weighed immediately (G1), to limit moisture exchange.

•  Остатокот од збирниот примерок се чува затворен и означен до одобрувањето на извршниот запис.  |  The remainder of the composite is kept closed and labelled until the execution record is approved.

# 7.  ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГУБИТОК ПРИ СУШЕЊЕ (SAM_a02.2)  |  Loss on Drying Determination (SAM_a02.2)

| Параметар ¦ Parameter | Вредност ¦ Value |
| --- | --- |
| Метод ¦ Method | Ph. Eur. 2.2.32 (монографија 3028) · интерен метод SAM_a02.2 ¦ Ph. Eur. 2.2.32 (monograph 3028) · in-house method SAM_a02.2 |
| Опрема ¦ Equipment | вакуумска печка · аналитичка вага (читливост според квалификацијата) · ексикатор ¦ vacuum oven · analytical balance (readability as qualified) · desiccator |
| Услови ¦ Conditions | 40 °C · 15–25 mbar · 24 h |
| Тест порција ¦ Test portion | ≈ 1,000 g во таран сад (m0); G1 пред сушење ¦ ≈ 1.000 g in a tared bottle (m0); G1 before drying |
| Мерење по 24 h ¦ Weighing after 24 h | ладење во ексикатор, мерење G2 ¦ cool in a desiccator, weigh G2 |
| Константна маса ¦ Constant mass | садовите се враќаат во печката за дополнителен период (SAM_a02.2 / Раководител на КК, поглавје 11) и се мерат повторно; две последователни мерења се разликуваат за не повеќе од 0,5 mg (Ph. Eur. Општи одредби — формулацијата да се потврди во контролираното издание); инаку сушењето продолжува ¦ the bottles return to the oven for an additional period (SAM_a02.2 / Head of QC, section 11) and are weighed again; two consecutive weighings differ by not more than 0.5 mg (Ph. Eur. General Notices — wording to be confirmed in the controlled edition); otherwise drying continues |
| Пресметка ¦ Calculation | ГпС % = (G1 − G2) ÷ (G1 − m0) × 100 по порција; резултат на серија = средна вредност од k ¦ LoD % = (G1 − G2) ÷ (G1 − m0) × 100 per portion; batch result = mean of k |
| Критериум ¦ Criterion | ≤ 12,0 % w/w (QCSP 001) ¦ ≤ 12.0 % w/w (QCSP 001) |
| Надвор од спецификација ¦ Out of specification | QCSOP 014 (OOS); резултатот не се заменува со подоцнежна вредност ¦ QCSOP 014 (OOS); the result is never papered over by a later value |
| Известување ¦ Reporting | резултатот и датумите на сушење влегуваат во регистарот на сертификати по правилата на бирото за сертификати ¦ the result and the drying dates enter the certificate register under the certificate desk's rules |

# 8.  РАСПОРЕД  |  Schedule

| Ден ¦ Day | Активности ¦ Activities |
| --- | --- |
| Ден 1 ¦ Day 1 | Повлекување на картоните за групата Ден 1 (дел B) · отворање, инспекција, мерење и земање по кеса (дел D) · враќање (дел E) · збирни примероци, хомогенизација, k тест порции · влез во печка (дел F, време на влез) ¦ Retrieval of the Day-1 cartons (section B) · opening, inspection, weighing and sampling per bag (section D) · return (section E) · composites, homogenisation, k test portions · into the oven (section F, time in) |
| Ден 2 ¦ Day 2 | Мерење на порциите од Ден 1 по 24 h, дополнителен период и второ мерење до константна маса, пресметка и резултати (дел F на ER-01) · повлекување, земање и влез во печка за групата Ден 2 (ER-02) ¦ Weighing of the Day-1 portions after 24 h, additional period and second weighing to constant mass, calculation and results (section F of ER-01) · retrieval, sampling and oven-in for the Day-2 group (ER-02) |
| Ден 3 ¦ Day 3 | Мерење на порциите од Ден 2 по 24 h, второ мерење до константна маса, резултати (дел F на ER-02) · комплетирање, проверка од второ лице и одобрување на двата записа ¦ Weighing of the Day-2 portions after 24 h, second weighing to constant mass, results (section F of ER-02) · completion, second-person check and approval of both records |

Датумите се внесуваат ex tempore на извршните записи; деновите не се фиксирани во овој протокол.  |  Dates are entered ex tempore on the execution records; the days are not fixed in this protocol.

# 9.  ЗАПИСИ  |  Records

Извршувањето се документира на ЕДЕН извршен запис по ден на земање — PP-QC-SP-002/26-ER-01 (Ден 1) и -ER-02 (Ден 2) — кој ги носи сите серии од тој ден (Раководител на КК, 05.10.2026). Полињата на обрасците за пренос (QCT 024), визуелна инспекција (QCSOP 011_A03) и порамнување на количини (QCT 021) се вградени во неговите делови, така што постои еден извор на вистина по податок.  |  Execution is documented on ONE execution record per sampling day — PP-QC-SP-002/26-ER-01 (Day 1) and -ER-02 (Day 2) — carrying every batch of that day (Head of QC, 05.10.2026). The fields of the transfer record (QCT 024), the visual inspection form (QCSOP 011_A03) and the quantity reconciliation (QCT 021) are embedded in its sections, so there is one source of truth per data point.

| Чекор ¦ Step | Дел од записот ¦ Record section |
| --- | --- |
| Серии на денот (N, n, k, картони) ¦ Batches of the day (N, n, k, cartons) | A |
| Повлекување и предавање магацин → КК ¦ Retrieval and handover warehouse → QC | B |
| Извршување по серија: картони, инспекција, збирен примерок, шифра ¦ Per-batch execution: cartons, inspection, composite, sample code | C |
| Попис по кеса: ID, нето, бруто пред/по, земено, инспекција ¦ Per-bag inventory: ID, net, gross before/after, sampled, inspection | D |
| Враќање КК → магацин, ре-етикетирање ЗЕМЕН ¦ Return QC → warehouse, SAMPLED re-labelling | E |
| Губиток при сушење: опрема, услови, мерења, резултати ¦ Loss on drying: equipment, conditions, weighings, results | F |
| Отстапувања / OOS ¦ Deviations / OOS | G |
| Потписи по чекор и заклучни потписи ¦ Per-step and closing sign-offs | H |

# 10.  РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ  |  References

•  QCSOP 011 v03 — Мострирање на примероци, ракување и документација (SP-12; §5 r-план; §6.2.1 шифра на примерок).  |  QCSOP 011 v03 — QC Sampling, Handling and Documentation (SP-12; §5 r-plan; §6.2.1 sample code).

•  PP-QC-SP-001/26 — План и извршен протокол за земање примероци (микробиолошка чистота), јули 2026 — истата основа и ознаки.  |  PP-QC-SP-001/26 — Sampling Plan & Execution Protocol (microbiological purity), July 2026 — the same basis and keys.

•  WHO Technical Report Series No. 929 (2005), Annex 4 — Guidelines for sampling of pharmaceutical products and related materials (r-план, r = 1,5·√N).  |  WHO Technical Report Series No. 929 (2005), Annex 4 — Guidelines for sampling of pharmaceutical products and related materials (r-plan, r = 1.5·√N).

•  European Pharmacopoeia: 2.2.32 Loss on drying; 2.8.20 Herbal drugs: sampling and sample preparation; монографија 3028 Cannabis flos; Општи одредби (константна маса).  |  European Pharmacopoeia: 2.2.32 Loss on drying; 2.8.20 Herbal drugs: sampling and sample preparation; monograph 3028 Cannabis flos; General Notices (constant mass).

•  SAM_a02.2 — интерен метод за губиток при сушење (вакуумска печка 40 °C, 15–25 mbar, 24 h); PP AMVR a02.1-001/2026 (студија за споредба HMA наспроти Ph. Eur. 2.2.32).  |  SAM_a02.2 — in-house loss-on-drying method (vacuum oven 40 °C, 15–25 mbar, 24 h); PP AMVR a02.1-001/2026 (HMA vs Ph. Eur. 2.2.32 comparison study).

•  QCSP 001 — спецификација на производот (губиток при сушење ≤ 12,0 % w/w); QCSP-RMI-P0005 — спецификација на кесата (нето 400,0 g ± 3 %).  |  QCSP 001 — product specification (loss on drying ≤ 12.0 % w/w); QCSP-RMI-P0005 — bag specification (net 400.0 g ± 3 %).

•  EudraLex Vol. 4: Поглавје 6 (контрола на квалитет), Annex 8 (земање примероци), Annex 11 (ALCOA+); ICH Q9(R1).  |  EudraLex Vol. 4: Chapter 6 (quality control), Annex 8 (sampling), Annex 11 (ALCOA+); ICH Q9(R1).

•  QCSOP 014 (OOS); QASOP_031 (етикети); QCSOP 011_A03 (визуелна инспекција); QCT 024 / QCT 021 (пренос и порамнување — полиња вградени во извршниот запис).  |  QCSOP 014 (OOS); QASOP_031 (labels); QCSOP 011_A03 (visual inspection); QCT 024 / QCT 021 (transfer and reconciliation — fields embedded in the execution record).

•  Извори на податоци: tranche_assignment_2026-09-18.csv; CoQ_Analysis_Master_v57.xlsx (Reference); quantities_table.tsv (10–11.08.2026); coq_artifact_data.json; batch_dates_2026-09-10.csv.  |  Data sources: tranche_assignment_2026-09-18.csv; CoQ_Analysis_Master_v57.xlsx (Reference); quantities_table.tsv (10–11.08.2026); coq_artifact_data.json; batch_dates_2026-09-10.csv.

# 11.  ОТВОРЕНИ ТОЧКИ ЗА РАКОВОДИТЕЛОТ НА КК  |  Open Items for the Head of QC

•  Мастер v57, Reference E216 (GG1024_01 = 0,87 kg) бара поправка; KC102501 — 21,67 kg (мастер) наспроти 16,000 kg (залиха); документираниот број кеси по серија при повлекувањето.  |  Master v57, Reference E216 (GG1024_01 = 0.87 kg) needs correction; KC102501 — 21.67 kg (master) vs 16.000 kg (stock); the documented bag count per batch at retrieval.

•  Правилото k = 1/2/3 по број на кеси наспроти дупликатот од QCSOP 011 v03 §5; капацитет на печката за 44 и 44 сада на ноќ.  |  The k = 1/2/3 rule by bag count against the duplicate in QCSOP 011 v03 §5; oven capacity for 44 and 44 bottles per night.

•  Дополнителниот период на сушење за второто мерење (според SAM_a02.2 или по негова одлука).  |  The additional drying period for the second weighing (per SAM_a02.2 or by his decision).

•  Ознаки: PP-QC-SP-002/26-ER-01/-02 за дневните извршни записи (или QCT 025, следната слободна QC ознака); регистрација на RQS пред земање (QCSOP 011 v03 §6.1.1).  |  Codes: PP-QC-SP-002/26-ER-01/-02 for the daily execution records (or QCT 025, the next free QC template code); RQS registration before sampling (QCSOP 011 v03 §6.1.1).

•  Спарување со халогенскиот анализатор (SAM_a02.1) на истите збирни примероци за верификација на методот во опсегот 5–12 % — ако агентот за верификација побара дупликатни HMA мерења или k = 2 на подгрупа, се внесува пред одобрување.  |  Pairing with the halogen moisture analyser (SAM_a02.1) on the same composites for the method verification in the 5–12 % range — if the verification agent asks for duplicate HMA runs or k = 2 on a subset, it is entered before approval.

•  Транша 3 (31 серии) како PP-QC-SP-003/26 по истата постапка; по одобрување овој документ се издава како v1.0 со датум на важност.  |  Tranche 3 (31 batches) as PP-QC-SP-003/26 on the same procedure; on approval this document is issued as v1.0 with an effective date.

| Дејство ¦ Action | Име ¦ Name | Датум ¦ Date | Потпис ¦ Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготвил (Раководител КК) ¦ Prepared (QC Head) | ____________________ |  |  |
| Прегледал (QA) ¦ Reviewed (QA) | J. Romevska |  |  |
| Одобрил (Раководител КК) ¦ Approved (QC Manager) | B. Nikolov, M.Pharm. (Раководител на КК оддел ¦ QC Department Manager) |  |  |