ПРОТОКОЛ  |  PROTOCOL

Протокол за валидација на транспорт (OQ/PQ)

Transport Validation Protocol (OQ/PQ)

Квалификација на транспортна рута  |  Transport lane qualification

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА ¦ DRAFT — NOT FOR USE Верзија ¦ Version: DRAFT · Датум на важност ¦ Effective date: —

Информации за документот | Document information

| Код на рутата ¦ Lane code | [L01] |
| --- | --- |
| Место на испраќање ¦ Dispatch point | [Којлија 1043, Петровец ¦ Kojlija 1043, Petrovec] |
| Место на прием ¦ Receipt point | [Versa] · [ ] |
| Превозник / возило ¦ Carrier / vehicle | [Kuehne + Nagel (предвиден) ¦ Kuehne + Nagel (provisional)] · [ ] |
| Контрола на температура ¦ Temperature control | ☐ Активна ¦ Active ☐ Пасивна ¦ Passive |
| Конфигурација на палети ¦ Pallet configuration | [G 8 / M 4 картони × 10 кеси од 401,0 g ¦ L 8 / S 4 cartons × 10 bags of 401.0 g] |
| Опсег ¦ Range | [15–25 °C, RH ≤ 60 %] |
| План за валидација ¦ Validation plan | [QASOP_0XX_A01 — TVP-L01-26] |
| Поврзана СОП ¦ Governing SOP | QASOP_0XX; WHSOP_003 |
| Број на протокол ¦ Protocol No. | [TVP-L01-26] |

Одобрување | Approval

| Дејство ¦ Action | Име/Позиција ¦ Name/Position | Датум ¦ Date | Потпис ¦ Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготвил ¦ Prepared (тим за валидација ¦ validation team) |  |  |  |
| Прегледал ¦ Reviewed (Логистика / Обезбедување ¦ Logistics / Security) |  |  |  |
| Одобрил ¦ Approved (QA) |  |  |  |

Контролиран документ | Controlled document

СОДРЖИНА  |  Table of Contents

Десен-клик → Ажурирај поле (Update Field) | Right-click → Update Field

# 1.  ЦЕЛ И ОПСЕГ  |  Purpose and Scope

Овој протокол ги дефинира однапред тестовите, позициите на логерите, пресметките и критериумите за прифаќање со кои се квалификува наведената рута според QASOP_0XX. Протоколот мора да биде одобрен од QA пред почетокот на OQ; ниту еден критериум не се менува по почетокот на извршувањето без контрола на промени.  |  This protocol pre-defines the tests, logger positions, calculations and acceptance criteria by which the stated lane is qualified per QASOP_0XX. The protocol must be approved by QA before OQ starts; no criterion is changed after execution starts without change control.

Опфатени фази: OQ — температурно мапирање на возилото/пакувањето (тестови OQ-1 до OQ-6); PQ — три последователни пратки (PQ-1 до PQ-3).  |  Stages covered: OQ — temperature mapping of the vehicle/packaging (tests OQ-1 to OQ-6); PQ — three consecutive shipments (PQ-1 to PQ-3).

# 2.  ПРЕДУСЛОВИ  |  Prerequisites

| Предуслов ¦ Prerequisite | Референца ¦ Reference | Да ¦ Yes | Не ¦ No |
| --- | --- | --- | --- |
| QASOP_0XX и WHSOP_003 одобрени ¦ QASOP_0XX and WHSOP_003 approved |  |  |  |
| План за валидација и FMEA (A01) одобрени ¦ Validation plan and FMEA (A01) approved |  |  |  |
| Превозникот квалификуван, Договорот за квалитет важи; возилото идентификувано ¦ Carrier qualified, Quality Agreement valid; vehicle identified |  |  |  |
| Техничка документација за контролата на температура (ако постои) ¦ Temperature-control technical documentation (if fitted) |  |  |  |
| 10 USB логери калибрирани (≤ ±0,5 °C, ≤ ±3 % RH), софтверот верификуван ¦ 10 USB loggers calibrated (≤ ±0.5 °C, ≤ ±3 % RH), software verified |  |  |  |
| Логери за еднократна употреба: сертификат на серијата, рок на употреба ¦ Single-use loggers: lot certificate, expiry date |  |  |  |
| Палети, картони, стреч-фолија и термо-ќебиња во рутинската конфигурација ¦ Pallets, cartons, stretch film and thermal blankets in the routine configuration |  |  |  |
| Тимот обучен за QASOP_0XX и WHSOP_003 ¦ Team trained on QASOP_0XX and WHSOP_003 |  |  |  |
| Симулираниот товар дефиниран (кеси со иста маса, G 8 / M 4 картони) ¦ Simulated load defined (bags of the same mass, L 8 / S 4 cartons) |  |  |  |

Потпис за овој запис  |  Signature for this record

| Улога ¦ Role | Име ¦ Name | Датум ¦ Date | Потпис ¦ Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) ¦ Executed & entered raw data (validation team) |  |  |  |
| Проверил и одобрил овој запис (QA) ¦ Checked & approved this record (QA) |  |  |  |

# 3.  КОНФИГУРАЦИЈА НА ЛОГЕРИТЕ  |  Logger Configuration

USB логери (10): P1–P8 во аглите на товарниот простор (P3, P4, P7, P8 кон вратите), P9 во центарот, P10 надвор (амбиент, во сенка); интервал 1 мин (OQ), 5 мин (PQ). Логери за еднократна употреба во тестовите со товар: по 2 во секоја палета — Е1 горен слој, аголот кон вратите; Е2 долен слој, центар (QASOP_0XX §6.4.2). Сите логери се синхронизираат по време пред почетокот.  |  USB loggers (10): P1–P8 at the corners of the load space (P3, P4, P7, P8 towards the doors), P9 at the centre, P10 outside (ambient, shaded); interval 1 min (OQ), 5 min (PQ). Single-use loggers in the loaded tests: 2 in every pallet — E1 top layer, corner facing the doors; E2 bottom layer, centre (QASOP_0XX §6.4.2). All loggers are time-synchronised before the start.

| Позиција ¦ Position | Сериски број ¦ Serial No. | Калибрација важи до ¦ Calibration due | Синхронизиран ¦ Synchronised |
| --- | --- | --- | --- |
| P1–P4 горе ¦ top |  |  |  |
| P5–P8 долу ¦ bottom |  |  |  |
| P9 центар ¦ centre |  |  |  |
| P10 амбиент ¦ ambient |  |  |  |
| Е1 по палета ¦ E1 per pallet |  |  |  |
| Е2 по палета ¦ E2 per pallet |  |  |  |

Потпис за овој запис  |  Signature for this record

| Улога ¦ Role | Име ¦ Name | Датум ¦ Date | Потпис ¦ Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) ¦ Executed & entered raw data (validation team) |  |  |  |
| Проверил и одобрил овој запис (QA) ¦ Checked & approved this record (QA) |  |  |  |

# 4.  КРИТЕРИУМИ ЗА ПРИФАЌАЊЕ  |  Acceptance Criteria

| Тест ¦ Test | Критериум ¦ Criterion | Основа ¦ Basis |
| --- | --- | --- |
| OQ-1 Празно ¦ Empty | Профил на воздухот наспроти амбиентот; кај активна: сите точки во опсег по стабилизацијата ¦ Air profile against ambient; with active control: all points within range after stabilisation | WHO TRS 961 Ann. 9 Suppl. 7 |
| OQ-2 Полно ¦ Loaded | Сите логери во палетите (Е1, Е2) во опсег ≥ 125 % од максималното времетраење; MKT во опсег ¦ All pallet loggers (E1, E2) within range for ≥ 125 % of maximum duration; MKT within range | Annex 15 §6; GDP 9.2 |
| OQ-3 Врата ¦ Door | Враќање во опсег ≤ 15 мин по секое отворање (2 × 5 мин) ¦ Return to range ≤ 15 min after each opening (2 × 5 min) | A01 FMEA |
| OQ-4 Прекин ¦ Power off | Само активна: време на задржување ≥ макс. предвиден прекин (≥ 60 мин) ¦ Active only: hold time ≥ max. foreseen interruption (≥ 60 min) | A01 FMEA |
| OQ-5/6 Сезона ¦ Season | Летно (амбиент ≥ 30 °C) и зимско (≤ 0 °C) мапирање: логерите во палетите во опсег ¦ Summer (ambient ≥ 30 °C) and winter (≤ 0 °C) mapping: pallet loggers within range | GDP 9.2; Suppl. 14 |
| PQ-1…3 | Сите логери во палетите во опсег; времетраење ≤ квалификуваното; пломби, завиткување и ланец на надзор комплетни ¦ All pallet loggers within range; duration ≤ qualified; seals, wrapping and chain of custody complete | Annex 15 §6; WHSOP_003 |

Опсег за готов производ и меѓупроизвод: 15–25 °C, RH ≤ 60 %; клонови: +2 до +8 °C; семе: 5–20 °C (WHSOP_003 §6.1).  |  Range for finished product and intermediate: 15–25 °C, RH ≤ 60 %; clones: +2 to +8 °C; seeds: 5–20 °C (WHSOP_003 §6.1).

# 5.  ПРЕСМЕТКИ  |  Calculations

Сите вредности се пресметуваат од необработените податоци на секој логер (n мерења во интервал Δt), а не се читаат од софтверот без проверка; температурите во MKT се во келвини (T = °C + 273,15).  |  All values are calculated from each logger's raw data (n readings at interval Δt), not read from the software without verification; temperatures in the MKT are in kelvin (T = °C + 273.15).

Средна вредност  |  Mean

T=1ni=1nTi

Стандардна девијација (примерок)  |  Standard deviation (sample)

s=i=1nTi−T2n−1

Средна кинетичка температура (USP ⟨1079.2⟩)  |  Mean kinetic temperature (USP ⟨1079.2⟩)

TK=ΔH/R−ln1ni=1ne−ΔH/RTi, ΔH/R=10000 K

MKT=TK−273,15

Кумулативно време надвор од опсег  |  Cumulative time out of range

tout=Δt⋅i=1n1Ti∉Tmin,Tmax

# 6.  OQ — ИЗВРШУВАЊЕ  |  OQ — Execution

Секој тест се изведува по редот, се евидентира во QASOP_0XX_A03 и се потпишува веднаш по завршувањето. Ако критериум не е исполнет, се постапува според §8.  |  Each test is executed in order, recorded in QASOP_0XX_A03 and signed immediately on completion. If a criterion is not met, proceed per §8.

## 6.1  OQ-1 Празно возило — стабилизација  |  OQ-1 Empty vehicle — stabilisation

Празен товарен простор, вратите затворени; кај активна контрола вклучи ја и бележи до стабилизација и уште 60 мин; кај пасивна бележи најмалку колку најдолгото патување.  |  Empty load space, doors closed; with active control switch it on and record until stable and a further 60 min; with passive protection record for at least the longest journey.

| Почеток ¦ Start | Крај ¦ End | Мин. °C / поз. ¦ Min. °C / pos. | Макс. °C / поз. ¦ Max. °C / pos. | MKT °C | Надвор (мин) ¦ Out (min) | Исполнет ¦ Met |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Потпис за овој запис  |  Signature for this record

| Улога ¦ Role | Име ¦ Name | Датум ¦ Date | Потпис ¦ Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) ¦ Executed & entered raw data (validation team) |  |  |  |
| Проверил и одобрил овој запис (QA) ¦ Checked & approved this record (QA) |  |  |  |

## 6.2  OQ-2 Полно возило  |  OQ-2 Loaded vehicle

Натовари палети со симулиран товар во максималната конфигурација, завиткани како во рутина, со Е1 и Е2 во секоја палета (вклучи најмалку една мала палета); затвори; бележи ≥ 125 % од максималното времетраење од A01.  |  Load pallets with the simulated load in the maximum configuration, wrapped as in routine, with E1 and E2 in every pallet (include at least one small pallet); close; record for ≥ 125 % of the maximum duration from A01.

| Почеток ¦ Start | Крај ¦ End | Мин. °C / поз. ¦ Min. °C / pos. | Макс. °C / поз. ¦ Max. °C / pos. | MKT °C | Надвор (мин) ¦ Out (min) | Исполнет ¦ Met |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Потпис за овој запис  |  Signature for this record

| Улога ¦ Role | Име ¦ Name | Датум ¦ Date | Потпис ¦ Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) ¦ Executed & entered raw data (validation team) |  |  |  |
| Проверил и одобрил овој запис (QA) ¦ Checked & approved this record (QA) |  |  |  |

## 6.3  OQ-3 Отворање на врата  |  OQ-3 Door opening

При полн товар, отвори ја вратата 5 мин, затвори, почекај враќање во опсег; повтори втор пат.  |  With full load, open the door for 5 min, close, wait for return to range; repeat a second time.

| Почеток ¦ Start | Крај ¦ End | Мин. °C / поз. ¦ Min. °C / pos. | Макс. °C / поз. ¦ Max. °C / pos. | MKT °C | Надвор (мин) ¦ Out (min) | Исполнет ¦ Met |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Потпис за овој запис  |  Signature for this record

| Улога ¦ Role | Име ¦ Name | Датум ¦ Date | Потпис ¦ Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) ¦ Executed & entered raw data (validation team) |  |  |  |
| Проверил и одобрил овој запис (QA) ¦ Checked & approved this record (QA) |  |  |  |

## 6.4  OQ-4 Прекин на напојување (само активна)  |  OQ-4 Power interruption (active only)

При полн товар во стабилна состојба, исклучи ја контролата на температура; бележи до првото излегување од опсегот (време на задржување); вклучи ја повторно. Кај пасивна заштита — N/A (времето на задржување го даваат OQ-2, OQ-5 и OQ-6).  |  With full load at steady state, switch off temperature control; record until the first point leaves the range (hold time); switch back on. With passive protection — N/A (hold time is given by OQ-2, OQ-5 and OQ-6).

| Почеток ¦ Start | Крај ¦ End | Мин. °C / поз. ¦ Min. °C / pos. | Макс. °C / поз. ¦ Max. °C / pos. | MKT °C | Надвор (мин) ¦ Out (min) | Исполнет ¦ Met |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Потпис за овој запис  |  Signature for this record

| Улога ¦ Role | Име ¦ Name | Датум ¦ Date | Потпис ¦ Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) ¦ Executed & entered raw data (validation team) |  |  |  |
| Проверил и одобрил овој запис (QA) ¦ Checked & approved this record (QA) |  |  |  |

## 6.5  OQ-5 Летно мапирање  |  OQ-5 Summer mapping

Повтори го OQ-2 при амбиент ≥ 30 °C.  |  Repeat OQ-2 at ambient ≥ 30 °C.

| Почеток ¦ Start | Крај ¦ End | Мин. °C / поз. ¦ Min. °C / pos. | Макс. °C / поз. ¦ Max. °C / pos. | MKT °C | Надвор (мин) ¦ Out (min) | Исполнет ¦ Met |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Потпис за овој запис  |  Signature for this record

| Улога ¦ Role | Име ¦ Name | Датум ¦ Date | Потпис ¦ Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) ¦ Executed & entered raw data (validation team) |  |  |  |
| Проверил и одобрил овој запис (QA) ¦ Checked & approved this record (QA) |  |  |  |

## 6.6  OQ-6 Зимско мапирање  |  OQ-6 Winter mapping

Повтори го OQ-2 при амбиент ≤ 0 °C.  |  Repeat OQ-2 at ambient ≤ 0 °C.

| Почеток ¦ Start | Крај ¦ End | Мин. °C / поз. ¦ Min. °C / pos. | Макс. °C / поз. ¦ Max. °C / pos. | MKT °C | Надвор (мин) ¦ Out (min) | Исполнет ¦ Met |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Потпис за овој запис  |  Signature for this record

| Улога ¦ Role | Име ¦ Name | Датум ¦ Date | Потпис ¦ Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) ¦ Executed & entered raw data (validation team) |  |  |  |
| Проверил и одобрил овој запис (QA) ¦ Checked & approved this record (QA) |  |  |  |

# 7.  PQ — ИЗВРШУВАЊЕ  |  PQ — Execution

PQ започнува само по писмено одобрение на OQ од QA. Секоја пратка се изведува целосно според WHSOP_003 и се евидентира во QASOP_0XX_A04; барем една пратка мора да биде во сезоната на најлош случај.  |  PQ starts only after written QA approval of OQ. Each shipment is performed in full per WHSOP_003 and recorded in QASOP_0XX_A04; at least one shipment must fall in the worst-case season.

| Пратка ¦ Shipment | UTID | Датум ¦ Date | Палети G/M ¦ Pallets L/S | Палети мин./макс. °C ¦ Pallets min./max. °C | MKT °C | Траење ¦ Duration | Исполнет ¦ Met |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PQ-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| PQ-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| PQ-3 |  |  |  |  |  |  |  |

Потпис за овој запис  |  Signature for this record

| Улога ¦ Role | Име ¦ Name | Датум ¦ Date | Потпис ¦ Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) ¦ Executed & entered raw data (validation team) |  |  |  |
| Проверил и одобрил овој запис (QA) ¦ Checked & approved this record (QA) |  |  |  |

# 8.  ОТСТАПУВАЊА  |  Deviations

Резултат надвор од критериумот прво се проверува (дефект на логер, поставување); ако се потврди, се отвора отстапување според QAS-05-002 и засегнатиот тест се повторува во целост по корекцијата. Ниеден резултат не се отфрла без образложение одобрено од QA.  |  A result outside the criterion is first checked (logger failure, placement); if confirmed, a deviation is opened per QAS-05-002 and the affected test is repeated in full after correction. No result is discarded without a QA-approved justification.

| Тест ¦ Test | Опис ¦ Description | Отстапување бр. ¦ Deviation No. | Решение ¦ Resolution | Повторено ¦ Repeated |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 9.  ЗАВРШНО ПОТПИШУВАЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО  |  Final Execution Sign-off

| Дејство ¦ Action | Име ¦ Name | Датум ¦ Date | Потпис ¦ Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Извршил (тим за валидација) ¦ Executed (validation team) |  |  |  |
| Прегледал (QA) ¦ Reviewed (QA) |  |  |  |
| Одобрил (QP) ¦ Approved (QP) |  |  |  |