Аналитичка студија  |  Analytical study

Студија на потенција по сорти

Strain Potency Study

КК  |  Quality Control

Информации за документот | Document information

| Опфат ¦ Scope | Сите некогаш тестирани резултати за Вкупен Δ⁹-THC, за сите серии, по сорта + предлог за нови опсези по класи за залихата од Транша 1/2/3 ¦ Every Total Δ⁹-THC result ever tested, all batches, per strain + proposed new grade ranges for the T1/T2/T3 stock |
| --- | --- |
| Корпус ¦ Corpus | 99 резултати од регистарот на сертификати (77 серии, 20 сорти) ¦ 99 certificate-register results (77 batches, 20 strains) |
| Верификација ¦ Verification | Жива проверка на Letta-базата: 4.134 пасуси скенирани, сите вредности потврдени на изворниот систем ¦ Live Letta knowledgebase sweep: 4,134 passages scanned, all values confirmed on the source system |
| Статус ¦ Status | Неформална работна анализа; меродавни остануваат лабораториските сертификати ¦ Informal working analysis; the laboratory certificates remain authoritative |

Одобрување | Approval

| Дејство ¦ Action | Име/Позиција ¦ Name/Position | Датум ¦ Date | Потпис ¦ Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготвил ¦ Prepared (QC Head) | B. Nikolov, M.Pharm. |  |  |
| Прегледал ¦ Reviewed (QA) | J. Romevska |  |  |
| Одобрил (Раководител КК) ¦ Approved (QC Manager) | B. Nikolov, M.Pharm. |  |  |

Неформален работен документ — не е контролиран запис | Informal working document — not a controlled record

# 1.  РЕЗИМЕ  |  Executive Summary

Оваа студија ги собира на едно место сите резултати за Вкупен Δ⁹-THC што некогаш се тестирани за нашите серии — 99 резултати од регистарот на сертификати (77 серии, 20 сорти) — и врз нив предлага нови опсези по класи (номинала ± толеранција) за залихата од Траншите 1, 2 и 3. | This study brings every Total Δ⁹-THC result ever tested into one place — 99 certificate-register results (77 batches, 20 strains) — and proposes new grade ranges (nominal ± tolerance) for the Tranche 1/2/3 stock on top of them.

# 2.  ПОДАТОЦИ И ВЕРИФИКАЦИЈА  |  Data & Verification

Корпусот е компајлиран од регистарот на eCoA сертификати и потоа проверен во живо на Letta-базата на знаење (ImB_QC_COAs): 4,134 passages scanned live (ImB_QC_COAs); 176 unique Total-THC lines; all 99 register values present. | Corpus compiled from the eCoA register and live-verified against the Letta knowledgebase: 4,134 passages scanned live (ImB_QC_COAs); 176 unique Total-THC lines; all 99 register values present.

| Слој ¦ Layer | Резултати ¦ Results | Забелешка ¦ Note |
| --- | --- | --- |
| Регистар на сертификати ¦ Certificate register | 99 | 77 серии, 20 сорти; секоја вредност препишана дословно ¦ 77 batches, 20 strains; every value transcribed verbatim |

# 3.  СТАТИСТИКА ПО СОРТИ  |  Per-Strain Statistics

| Сорта ¦ Strain | Бр. тестирани резултати ¦ Number of results tested | Опсег на тестираните резултати ¦ Range of tested results |
| --- | --- | --- |
| Grape Pie | 17 | 14.83% – 26.32% |
| Blue Gelato | 2 | 21.80% – 26.14% |
| Jokerz 31 | 6 | 17.32% – 25.27% |
| Blue Sunset Sherbet | 4 | 20.39% – 25.01% |
| Cap Junky | 12 | 14.93% – 24.96% |
| High Pro Amnesia | 5 | 14.97% – 22.43% |
| Wedding Crasher | 2 | 21.67% – 22.11% |
| Scrambler | 3 | 17.13% – 21.92% |
| Fat Bastard | 6 | 12.39% – 20.83% |
| Jelly Donutz | 7 | 13.93% – 20.54% |
| Orange Punch Mimosa | 11 | 7.91% – 20.03% |
| Gorilla Glue | 9 | 13.34% – 18.98% |
| Motor Breath | 2 | 16.82% – 18.67% |
| Cash Cow | 2 | 13.35% – 17.67% |
| Kush Crasher | 1 | 17.04% – 17.04% |
| Apple and Banana | 1 | 16.93% – 16.93% |
| Permanent Marker | 4 | 10.01% – 14.06% |
| Graps & Creme | 1 | 11.53% – 11.53% |
| Sleepy Joy | 3 | 9.20% – 11.20% |
| Clemosa a bud | 1 | 8.02% – 8.02% |

Ова е опсегот на СИТЕ некогаш тестирани резултати за сортата — не е предложениот опсег на потенција по класа (тој е даден подолу, во Поглавје 4, по Pot.- класи). Резултатите вклучуваат и повторени мерења на исти серии: бројката ја опишува популацијата на ТЕСТИРАНИ РЕЗУЛТАТИ, не независни серии. | This is the range of ALL results ever tested for the strain — not the proposed potency grade range (given below, in Chapter 4, per Pot.- tier). Results include repeat measurements of the same batches: the count describes the population of TESTED RESULTS, not independent batches.

# 4.  ДИСТРИБУЦИИ ПО СОРТИ  |  Per-Strain Distributions

Оска 0,00%–30,00% Вкупен Δ⁹-THC; секој резултат носи зона од ±1,50% (сините појаси — натрупувањето е визуелна густина); крива на дистрибуција за n≥3 (само облик — без збирни статистики); предложени класи Pot.-x (зелено, целосна висина); старите стандардни граници (испрекинато). | 0.00%–30.00% axis; each result carries a ±1.50% zone (blue bands — stacking is visual density); distribution curve for n≥3 (shape only — no summary statistics); proposed Pot.-x tiers (green, full height); old standard boundaries (dashed).

## 4.1  Apple and Banana

| Класа ¦ Tier | Номинала ± толер. ¦ Nominal ± tol. | = Опсег ¦ = Range | Серии ¦ Batches | Сидра ¦ Anchors |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pot.-1 | 17.00% ± 1.70% | 15.30% – 18.70% | AB092501 | 16.93% |

Толеранцијата е поставена најшироко што правилата дозволуваат — до 10,00% од номиналата — но никогаш толку широко што би ја допрела соседната класа: затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | The tolerance is set as wide as the rules allow — up to 10.00% of the nominal — but never so wide that it would touch the neighbouring tier: that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.

## 4.2  Blue Gelato

| Класа ¦ Tier | Номинала ± толер. ¦ Nominal ± tol. | = Опсег ¦ = Range | Серии ¦ Batches | Сидра ¦ Anchors |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pot.-1 | 26.00% ± 2.60% | 23.40% – 28.60% | BG1024 | 26.14% |

Толеранцијата е поставена најшироко што правилата дозволуваат — до 10,00% од номиналата — но никогаш толку широко што би ја допрела соседната класа: затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | The tolerance is set as wide as the rules allow — up to 10.00% of the nominal — but never so wide that it would touch the neighbouring tier: that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.

## 4.3  Blue Sunset Sherbet

| Класа ¦ Tier | Номинала ± толер. ¦ Nominal ± tol. | = Опсег ¦ = Range | Серии ¦ Batches | Сидра ¦ Anchors |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pot.-1 | 20.00% ± 2.00% | 18.00% – 22.00% | BSS052501 | 20.39% |
| Pot.-2 | 25.00% ± 2.50% | 22.50% – 27.50% | BSS1024_01/1, BSS1024 | 23.42%, 25.01% |

Толеранцијата е поставена најшироко што правилата дозволуваат — до 10,00% од номиналата — но никогаш толку широко што би ја допрела соседната класа: затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | The tolerance is set as wide as the rules allow — up to 10.00% of the nominal — but never so wide that it would touch the neighbouring tier: that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.

## 4.4  Cap Junky

| Класа ¦ Tier | Номинала ± толер. ¦ Nominal ± tol. | = Опсег ¦ = Range | Серии ¦ Batches | Сидра ¦ Anchors |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pot.-1 | 14.00% ± 1.40% | 12.60% – 15.40% | CJ052501/02 | 14.93% |
| Pot.-2 | 18.00% ± 1.80% | 16.20% – 19.80% | CJ082501/2, CJ062501/2 | 18.29%, 18.91% |
| Pot.-3 | 23.00% ± 2.30% | 20.70% – 25.30% | CJ062501/1, CJ092501, CJ1024, CJ072501, CJ052501/01, CJ082501/1 | 21.51%, 22.30%, 23.00%, 23.70%, 24.05%, 24.96% |

Толеранцијата е поставена најшироко што правилата дозволуваат — до 10,00% од номиналата — но никогаш толку широко што би ја допрела соседната класа: затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | The tolerance is set as wide as the rules allow — up to 10.00% of the nominal — but never so wide that it would touch the neighbouring tier: that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.

## 4.5  Cash Cow

| Класа ¦ Tier | Номинала ± толер. ¦ Nominal ± tol. | = Опсег ¦ = Range | Серии ¦ Batches | Сидра ¦ Anchors |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pot.-1 | 13.00% ± 1.30% | 11.70% – 14.30% | CC012603, CC112501 | 12.32%, 13.35% |
| Pot.-2 | 18.00% ± 1.80% | 16.20% – 19.80% | CC012601/1 | 17.67% |

Толеранцијата е поставена најшироко што правилата дозволуваат — до 10,00% од номиналата — но никогаш толку широко што би ја допрела соседната класа: затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | The tolerance is set as wide as the rules allow — up to 10.00% of the nominal — but never so wide that it would touch the neighbouring tier: that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.

## 4.6  Clemosa a bud

| Класа ¦ Tier | Номинала ± толер. ¦ Nominal ± tol. | = Опсег ¦ = Range | Серии ¦ Batches | Сидра ¦ Anchors |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pot.-1 | 8.00% ± 0.80% | 7.20% – 8.80% | CLE072501 | 8.02% |

Толеранцијата е поставена најшироко што правилата дозволуваат — до 10,00% од номиналата — но никогаш толку широко што би ја допрела соседната класа: затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | The tolerance is set as wide as the rules allow — up to 10.00% of the nominal — but never so wide that it would touch the neighbouring tier: that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.

## 4.7  Fat Bastard

| Класа ¦ Tier | Номинала ± толер. ¦ Nominal ± tol. | = Опсег ¦ = Range | Серии ¦ Batches | Сидра ¦ Anchors |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pot.-1 | 14.00% ± 1.40% | 12.60% – 15.40% | FB012601/1 | 14.68% |
| Pot.-2 | 18.00% ± 1.80% | 16.20% – 19.80% | FB112501, FB012603V, FB012602 | 16.69%, 18.29%, 18.86% |
| Pot.-3 | 23.00% ± 2.30% | 20.70% – 25.30% | FB012603 | 20.83% |

Толеранцијата е поставена најшироко што правилата дозволуваат — до 10,00% од номиналата — но никогаш толку широко што би ја допрела соседната класа: затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | The tolerance is set as wide as the rules allow — up to 10.00% of the nominal — but never so wide that it would touch the neighbouring tier: that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.

## 4.8  Gorilla Glue

| Класа ¦ Tier | Номинала ± толер. ¦ Nominal ± tol. | = Опсег ¦ = Range | Серии ¦ Batches | Сидра ¦ Anchors |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pot.-1 | 13.00% ± 1.30% | 11.70% – 14.30% | GG1024 | 13.34% |
| Pot.-2 | 17.00% ± 1.70% | 15.30% – 18.70% | GG012601, GG1024_02, GG012603, GG112501, GG1024_01 | 15.35%, 15.95%, 16.70%, 17.94%, 18.67% |

Толеранцијата е поставена најшироко што правилата дозволуваат — до 10,00% од номиналата — но никогаш толку широко што би ја допрела соседната класа: затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | The tolerance is set as wide as the rules allow — up to 10.00% of the nominal — but never so wide that it would touch the neighbouring tier: that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.

## 4.9  Grape Pie

| Класа ¦ Tier | Номинала ± толер. ¦ Nominal ± tol. | = Опсег ¦ = Range | Серии ¦ Batches | Сидра ¦ Anchors |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pot.-1 | 17.00% ± 1.70% | 15.30% – 18.70% | GP082501/2, GP052501 | 15.70%, 18.52% |
| Pot.-2 | 21.00% ± 2.10% | 18.90% – 23.10% | GP072501/2, GP082501/1, GP072501/1, GP0824_02 | 19.81%, 21.29%, 21.36%, 22.61% |
| Pot.-3 | 26.00% ± 2.60% | 23.40% – 28.60% | GP062501, GP0824_03, GP092501 | 24.89%, 25.45%, 25.73% |

Толеранцијата е поставена најшироко што правилата дозволуваат — до 10,00% од номиналата — но никогаш толку широко што би ја допрела соседната класа: затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | The tolerance is set as wide as the rules allow — up to 10.00% of the nominal — but never so wide that it would touch the neighbouring tier: that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.

## 4.10  Graps & Creme

| Класа ¦ Tier | Номинала ± толер. ¦ Nominal ± tol. | = Опсег ¦ = Range | Серии ¦ Batches | Сидра ¦ Anchors |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pot.-1 | 7.00% ± 0.70% | 6.30% – 7.70% | GRC102501/1 | 7.05% |
| Pot.-2 | 12.00% ± 1.20% | 10.80% – 13.20% | GRC102501/2 | 11.53% |

Толеранцијата е поставена најшироко што правилата дозволуваат — до 10,00% од номиналата — но никогаш толку широко што би ја допрела соседната класа: затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | The tolerance is set as wide as the rules allow — up to 10.00% of the nominal — but never so wide that it would touch the neighbouring tier: that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.

## 4.11  High Pro Amnesia

| Класа ¦ Tier | Номинала ± толер. ¦ Nominal ± tol. | = Опсег ¦ = Range | Серии ¦ Batches | Сидра ¦ Anchors |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pot.-1 | 17.00% ± 1.70% | 15.30% – 18.70% | HPA1024 | 17.31% |
| Pot.-2 | 21.00% ± 2.10% | 18.90% – 23.10% | HPA052501, HPA1024_01 | 20.39%, 21.61% |

Толеранцијата е поставена најшироко што правилата дозволуваат — до 10,00% од номиналата — но никогаш толку широко што би ја допрела соседната класа: затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | The tolerance is set as wide as the rules allow — up to 10.00% of the nominal — but never so wide that it would touch the neighbouring tier: that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.

## 4.12  Jelly Donutz

| Класа ¦ Tier | Номинала ± толер. ¦ Nominal ± tol. | = Опсег ¦ = Range | Серии ¦ Batches | Сидра ¦ Anchors |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pot.-1 | 16.00% ± 1.60% | 14.40% – 17.60% | JD012603/02V, JD012603/01 | 15.16%, 16.71% |
| Pot.-2 | 20.00% ± 2.00% | 18.00% – 22.00% | JD012601, JD112501, JD012603/02 | 18.16%, 20.32%, 20.54% |

Толеранцијата е поставена најшироко што правилата дозволуваат — до 10,00% од номиналата — но никогаш толку широко што би ја допрела соседната класа: затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | The tolerance is set as wide as the rules allow — up to 10.00% of the nominal — but never so wide that it would touch the neighbouring tier: that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.

## 4.13  Jokerz 31

| Класа ¦ Tier | Номинала ± толер. ¦ Nominal ± tol. | = Опсег ¦ = Range | Серии ¦ Batches | Сидра ¦ Anchors |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pot.-1 | 17.00% ± 1.70% | 15.30% – 18.70% | J31102501 | 17.32% |
| Pot.-2 | 21.00% ± 2.10% | 18.90% – 23.10% | J31112501, J31122501 | 20.21%, 21.84% |

Толеранцијата е поставена најшироко што правилата дозволуваат — до 10,00% од номиналата — но никогаш толку широко што би ја допрела соседната класа: затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | The tolerance is set as wide as the rules allow — up to 10.00% of the nominal — but never so wide that it would touch the neighbouring tier: that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.

## 4.14  Kush Crasher

| Класа ¦ Tier | Номинала ± толер. ¦ Nominal ± tol. | = Опсег ¦ = Range | Серии ¦ Batches | Сидра ¦ Anchors |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pot.-1 | 17.00% ± 1.70% | 15.30% – 18.70% | KC102501 | 17.04% |

Толеранцијата е поставена најшироко што правилата дозволуваат — до 10,00% од номиналата — но никогаш толку широко што би ја допрела соседната класа: затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | The tolerance is set as wide as the rules allow — up to 10.00% of the nominal — but never so wide that it would touch the neighbouring tier: that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.

## 4.15  Motor Breath

| Класа ¦ Tier | Номинала ± толер. ¦ Nominal ± tol. | = Опсег ¦ = Range | Серии ¦ Batches | Сидра ¦ Anchors |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pot.-1 | 17.00% ± 1.70% | 15.30% – 18.70% | MB0824_05, MB0824_04 | 16.82%, 18.67% |

Толеранцијата е поставена најшироко што правилата дозволуваат — до 10,00% од номиналата — но никогаш толку широко што би ја допрела соседната класа: затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | The tolerance is set as wide as the rules allow — up to 10.00% of the nominal — but never so wide that it would touch the neighbouring tier: that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.

## 4.16  Orange Punch Mimosa

| Класа ¦ Tier | Номинала ± толер. ¦ Nominal ± tol. | = Опсег ¦ = Range | Серии ¦ Batches | Сидра ¦ Anchors |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pot.-1 | 8.00% ± 0.80% | 7.20% – 8.80% | OPM122501, OPM112501 | 7.91%, 8.00% |
| Pot.-2 | 10.00% ± 1.00% | 9.00% – 11.00% | OPM092501 | 9.43% |
| Pot.-3 | 13.00% ± 1.30% | 11.70% – 14.30% | OPM052501 | 14.16% |
| Pot.-4 | 16.00% ± 1.60% | 14.40% – 17.60% | OMP1024_01, OPM1024_03 | 15.38%, 16.55% |
| Pot.-5 | 20.00% ± 2.00% | 18.00% – 22.00% | OPM1024_02, OPM1024 | 18.04%, 20.03% |

Толеранцијата е поставена најшироко што правилата дозволуваат — до 10,00% од номиналата — но никогаш толку широко што би ја допрела соседната класа: затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | The tolerance is set as wide as the rules allow — up to 10.00% of the nominal — but never so wide that it would touch the neighbouring tier: that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.

## 4.17  Permanent Marker

| Класа ¦ Tier | Номинала ± толер. ¦ Nominal ± tol. | = Опсег ¦ = Range | Серии ¦ Batches | Сидра ¦ Anchors |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pot.-1 | 10.00% ± 1.00% | 9.00% – 11.00% | PM072501 | 10.01% |
| Pot.-2 | 13.00% ± 1.30% | 11.70% – 14.30% | PM092501, PM112501 | 12.25%, 13.33% |

Толеранцијата е поставена најшироко што правилата дозволуваат — до 10,00% од номиналата — но никогаш толку широко што би ја допрела соседната класа: затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | The tolerance is set as wide as the rules allow — up to 10.00% of the nominal — but never so wide that it would touch the neighbouring tier: that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.

## 4.18  Scrambler

| Класа ¦ Tier | Номинала ± толер. ¦ Nominal ± tol. | = Опсег ¦ = Range | Серии ¦ Batches | Сидра ¦ Anchors |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pot.-1 | 17.00% ± 1.70% | 15.30% – 18.70% | SCR112501, SCR012603, SCR012601 | 17.13%, 17.84%, 18.07% |
| Pot.-2 | 22.00% ± 2.20% | 19.80% – 24.20% | SCR022601 | 21.92% |

Толеранцијата е поставена најшироко што правилата дозволуваат — до 10,00% од номиналата — но никогаш толку широко што би ја допрела соседната класа: затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | The tolerance is set as wide as the rules allow — up to 10.00% of the nominal — but never so wide that it would touch the neighbouring tier: that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.

## 4.19  Sleepy Joy

| Класа ¦ Tier | Номинала ± толер. ¦ Nominal ± tol. | = Опсег ¦ = Range | Серии ¦ Batches | Сидра ¦ Anchors |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pot.-1 | 9.00% ± 0.90% | 8.10% – 9.90% | SJ112501 | 9.20% |
| Pot.-2 | 12.00% ± 1.20% | 10.80% – 13.20% | SJ092501, SJ102501 | 10.96%, 11.20% |

Толеранцијата е поставена најшироко што правилата дозволуваат — до 10,00% од номиналата — но никогаш толку широко што би ја допрела соседната класа: затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | The tolerance is set as wide as the rules allow — up to 10.00% of the nominal — but never so wide that it would touch the neighbouring tier: that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.

## 4.20  Wedding Crasher

| Класа ¦ Tier | Номинала ± толер. ¦ Nominal ± tol. | = Опсег ¦ = Range | Серии ¦ Batches | Сидра ¦ Anchors |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pot.-1 | 22.00% ± 2.20% | 19.80% – 24.20% | WC082501, WC072501 | 21.67%, 22.11% |

Толеранцијата е поставена најшироко што правилата дозволуваат — до 10,00% од номиналата — но никогаш толку широко што би ја допрела соседната класа: затоа две класи од иста сорта може да носат различен ± процент, по дизајн. Класите никогаш не се преклопуваат. | The tolerance is set as wide as the rules allow — up to 10.00% of the nominal — but never so wide that it would touch the neighbouring tier: that is why two tiers of the same strain can carry a different ± percentage, by design. Tiers never overlap.

# 5.  ПРЕДЛОГ-КЛАСИ ЗА ЗАЛИХАТА Т1/Т2/Т3  |  Proposed Grades for the T1/T2/T3 Stock

Сидро = најнов верификуван резултат; каде нема ниту еден сертификат, основата е декларираната вредност (означено). Простор надолу = растојание од сидрото до долната граница на класата. | Anchor = latest verified result; where no certificate exists the declared value is the basis (flagged). Downward headroom = distance from the anchor to the grade floor.

| Т | Серија ¦ Batch | Сорта ¦ Strain | Сидро ¦ Anchor (%) | Стара класа ¦ Old | Класа ¦ Tier | Номинала ± толер. ¦ Nominal ± tol. | Простор надолу ¦ Headroom (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т1 | BG1024 | Blue Gelato | 26.14 (07.08.2026) | 19-22% | Pot.-1 | 26.00% ± 2.60% | 2.74 |
| Т1 | BSS1024 | Blue Sunset Sherbet | 25.01 (07.08.2026) | 19-22% | Pot.-2 | 25.00% ± 2.50% | 2.51 |
| Т1 | CJ052501/01 | Cap Junky | 24.05 (07.08.2026) | 19-22% | Pot.-3 | 23.00% ± 2.30% | 3.35 |
| Т1 | CJ062501/2 | Cap Junky | 18.91 (07.08.2026) | 16-19% | Pot.-2 | 18.00% ± 1.80% | 2.71 |
| Т1 | CJ082501/2 | Cap Junky | 18.29 (07.08.2026) | 19-22% | Pot.-2 | 18.00% ± 1.80% | 2.09 |
| Т1 | CC012601/1 | Cash Cow | 17.67 (07.08.2026) | 13-16% | Pot.-2 | 18.00% ± 1.80% | 1.47 |
| Т1 | FB012602 | Fat Bastard | 18.86 (07.08.2026) | 19-22% | Pot.-2 | 18.00% ± 1.80% | 2.66 |
| Т1 | GG012603 | Gorilla Glue | 16.70 (07.08.2026) | 13-16% | Pot.-2 | 17.00% ± 1.70% | 1.40 |
| Т1 | GG1024_01 | Gorilla Glue | 18.67 (07.08.2026) | 16-19% | Pot.-2 | 17.00% ± 1.70% | 3.37 |
| Т1 | GP052501 | Grape Pie | 18.52 (07.08.2026) | 16-19% | Pot.-1 | 17.00% ± 1.70% | 3.22 |
| Т1 | GP0824_02 | Grape Pie | 22.61 (07.08.2026) | 22-25% | Pot.-2 | 21.00% ± 2.10% | 3.71 |
| Т1 | GP082501/2 | Grape Pie | 15.70 (07.08.2026) | 13-16% | Pot.-1 | 17.00% ± 1.70% | 0.40 |
| Т1 | HPA1024 | High Pro Amnesia | 17.31 (07.08.2026) | 13-16% | Pot.-1 | 17.00% ± 1.70% | 2.01 |
| Т1 | HPA1024_01 | High Pro Amnesia | 21.61 (07.08.2026) | 22-25% | Pot.-2 | 21.00% ± 2.10% | 2.71 |
| Т1 | JD112501 | Jelly Donutz | 20.32 (07.08.2026) | 19-22% | Pot.-2 | 20.00% ± 2.00% | 2.32 |
| Т1 | J31102501 | Jokerz 31 | 17.32 (07.08.2026) | 19-22% | Pot.-1 | 17.00% ± 1.70% | 2.02 |
| Т1 | OPM1024 | Orange Punch Mimosa | 20.03 (07.08.2026) | 19-22% | Pot.-5 | 20.00% ± 2.00% | 2.03 |
| Т1 | OPM1024_02 | Orange Punch Mimosa | 18.04 (07.08.2026) | 16-19% | Pot.-5 | 20.00% ± 2.00% | 0.04 |
| Т1 | OPM122501 | Orange Punch Mimosa | 7.91 (07.08.2026) | 10-13% | Pot.-1 | 8.00% ± 0.80% | 0.71 |
| Т1 | PM092501 | Permanent Marker | 12.25 (07.08.2026) | 13-16% | Pot.-2 | 13.00% ± 1.30% | 0.55 |
| Т1 | SCR012603 | Scrambler | 17.84 (07.08.2026) | 16-19% | Pot.-1 | 17.00% ± 1.70% | 2.54 |
| Т2 | ACC102501 | Amnesia Core Cut | 12.91 (декл. ¦ decl.) | 10-13% | Pot.-1 | 13.00% ± 1.30% | 1.21 |
| Т2 | BSS052501 | Blue Sunset Sherbet | 20.39 (28.11.2025) | 19-22% | Pot.-1 | 20.00% ± 2.00% | 2.39 |
| Т2 | CJ062501/1 | Cap Junky | 21.51 (23.10.2025) | 19-22% | Pot.-3 | 23.00% ± 2.30% | 0.81 |
| Т2 | CJ082501/1 | Cap Junky | 24.96 (21.01.2026) | 22-25% | Pot.-3 | 23.00% ± 2.30% | 4.26 |
| Т2 | CJ092501 | Cap Junky | 22.30 (21.01.2026) | 22-25% | Pot.-3 | 23.00% ± 2.30% | 1.60 |
| Т2 | CC012603 | Cash Cow | 12.32 (декл. ¦ decl.) | 10-13% | Pot.-1 | 13.00% ± 1.30% | 0.62 |
| Т2 | CF102501 | Chem Flyer | 9.83 (декл. ¦ decl.) | 7-10% | Pot.-1 | 10.00% ± 1.00% | 0.83 |
| Т2 | CLE072501 | Clemosa a bud | 8.02 (21.01.2026) | 7-10% | Pot.-1 | 8.00% ± 0.80% | 0.82 |
| Т2 | FB012601/1 | Fat Bastard | 14.68 (11.05.2026) | 13-16% | Pot.-1 | 14.00% ± 1.40% | 2.08 |
| Т2 | GG1024 | Gorilla Glue | 13.34 (23.04.2025) | 13-16% | Pot.-1 | 13.00% ± 1.30% | 1.64 |
| Т2 | GP072501/2 | Grape Pie | 19.81 (21.01.2026) | 19-22% | Pot.-2 | 21.00% ± 2.10% | 0.91 |
| Т2 | GP0824_03 | Grape Pie | 25.45 (10.07.2025) | >=25% | Pot.-3 | 26.00% ± 2.60% | 2.05 |
| Т2 | GP082501/1 | Grape Pie | 21.29 (21.01.2026) | 19-22% | Pot.-2 | 21.00% ± 2.10% | 2.39 |
| Т2 | GP092501 | Grape Pie | 25.73 (21.01.2026) | >=25% | Pot.-3 | 26.00% ± 2.60% | 2.33 |
| Т2 | GRC102501/2 | Graps & Creme | 11.53 (04.03.2026) | 10-13% | Pot.-2 | 12.00% ± 1.20% | 0.73 |
| Т2 | HPA052501 | High Pro Amnesia | 20.39 (19.09.2025) | 19-22% | Pot.-2 | 21.00% ± 2.10% | 1.49 |
| Т2 | JD012603/01 | Jelly Donutz | 16.71 (декл. ¦ decl.) | 16-19% | Pot.-1 | 16.00% ± 1.60% | 2.31 |
| Т2 | JD012603/02 | Jelly Donutz | 20.54 (30.06.2026) | 13-16% | Pot.-2 | 20.00% ± 2.00% | 2.54 |
| Т2 | JD012603/02V | Jelly Donutz | 15.16 (30.06.2026) | 13-16% | Pot.-1 | 16.00% ± 1.60% | 0.76 |
| Т2 | KC102501 | Kush Crasher | 17.04 (04.03.2026) | 16-19% | Pot.-1 | 17.00% ± 1.70% | 1.74 |
| Т2 | MB0824_05 | Motor Breath | 16.82 (28.07.2025) | 16-19% | Pot.-1 | 17.00% ± 1.70% | 1.52 |
| Т2 | OMP1024_01 | Orange Punch Mimosa | 15.38 (06.05.2025) | 13-16% | Pot.-4 | 16.00% ± 1.60% | 0.98 |
| Т2 | OPM092501 | Orange Punch Mimosa | 9.43 (21.01.2026) | 7-10% | Pot.-2 | 10.00% ± 1.00% | 0.43 |
| Т2 | OPM1024_03 | Orange Punch Mimosa | 16.55 (28.07.2025) | 16-19% | Pot.-4 | 16.00% ± 1.60% | 2.15 |
| Т2 | PM112501 | Permanent Marker | 13.33 (05.03.2026) | 13-16% | Pot.-2 | 13.00% ± 1.30% | 1.63 |
| Т2 | PUM102501 | Pure Michigen | 15.63 (декл. ¦ decl.) | 13-16% | Pot.-1 | 16.00% ± 1.60% | 1.23 |
| Т2 | SCR112501 | Scrambler | 17.13 (11.05.2026) | 16-19% | Pot.-1 | 17.00% ± 1.70% | 1.83 |
| Т2 | SJ092501 | Sleepy Joy | 10.96 (21.01.2026) | 10-13% | Pot.-2 | 12.00% ± 1.20% | 0.16 |
| Т2 | WC082501 | Wedding Crasher | 21.67 (21.01.2026) | 19-22% | Pot.-1 | 22.00% ± 2.20% | 1.87 |
| Т3 | AB092501 | Apple and Banana | 16.93 (21.01.2026) | 16-19% | Pot.-1 | 17.00% ± 1.70% | 1.63 |
| Т3 | BSS1024_01/1 | Blue Sunset Sherbet | 23.42 (декл. ¦ decl.) | 22-25% | Pot.-2 | 25.00% ± 2.50% | 0.92 |
| Т3 | CJ052501/02 | Cap Junky | 14.93 (17.09.2025) | 13-16% | Pot.-1 | 14.00% ± 1.40% | 2.33 |
| Т3 | CJ072501 | Cap Junky | 23.70 (28.11.2025) | 22-25% | Pot.-3 | 23.00% ± 2.30% | 3.00 |
| Т3 | CJ1024 | Cap Junky | 23.00 (26.02.2025) | 22-25% | Pot.-3 | 23.00% ± 2.30% | 2.30 |
| Т3 | CC112501 | Cash Cow | 13.35 (11.05.2026) | 13-16% | Pot.-1 | 13.00% ± 1.30% | 1.65 |
| Т3 | FB012603 | Fat Bastard | 20.83 (30.06.2026) | 13-16% | Pot.-3 | 23.00% ± 2.30% | 0.13 |
| Т3 | FB012603V | Fat Bastard | 18.29 (30.06.2026) | 13-16% | Pot.-2 | 18.00% ± 1.80% | 2.09 |
| Т3 | FB112501 | Fat Bastard | 16.69 (11.05.2026) | 16-19% | Pot.-2 | 18.00% ± 1.80% | 0.49 |
| Т3 | GG012601 | Gorilla Glue | 15.35 (11.05.2026) | 13-16% | Pot.-2 | 17.00% ± 1.70% | 0.05 |
| Т3 | GG1024_02 | Gorilla Glue | 15.95 (22.05.2025) | 13-16% | Pot.-2 | 17.00% ± 1.70% | 0.65 |
| Т3 | GG112501 | Gorilla Glue | 17.94 (11.05.2026) | 16-19% | Pot.-2 | 17.00% ± 1.70% | 2.64 |
| Т3 | GP062501 | Grape Pie | 24.89 (28.11.2025) | 22-25% | Pot.-3 | 26.00% ± 2.60% | 1.49 |
| Т3 | GP072501/1 | Grape Pie | 21.36 (21.01.2026) | 19-22% | Pot.-2 | 21.00% ± 2.10% | 2.46 |
| Т3 | GRC102501/1 | Graps & Creme | 7.05 (декл. ¦ decl.) | 7-10% | Pot.-1 | 7.00% ± 0.70% | 0.75 |
| Т3 | JD012601 | Jelly Donutz | 18.16 (11.05.2026) | 16-19% | Pot.-2 | 20.00% ± 2.00% | 0.16 |
| Т3 | J31112501 | Jokerz 31 | 20.21 (09.04.2026) | >=25% | Pot.-2 | 21.00% ± 2.10% | 1.31 |
| Т3 | J31122501 | Jokerz 31 | 21.84 (09.04.2026) | 19-22% | Pot.-2 | 21.00% ± 2.10% | 2.94 |
| Т3 | MB0824_04 | Motor Breath | 18.67 (06.05.2025) | 16-19% | Pot.-1 | 17.00% ± 1.70% | 3.37 |
| Т3 | OPM052501 | Orange Punch Mimosa | 14.16 (05.09.2025) | 13-16% | Pot.-3 | 13.00% ± 1.30% | 2.46 |
| Т3 | OPM112501 | Orange Punch Mimosa | 8.00 (05.03.2026) | 7-10% | Pot.-1 | 8.00% ± 0.80% | 0.80 |
| Т3 | PM072501 | Permanent Marker | 10.01 (28.11.2025) | 10-13% | Pot.-1 | 10.00% ± 1.00% | 1.01 |
| Т3 | SCR012601 | Scrambler | 18.07 (декл. ¦ decl.) | 16-19% | Pot.-1 | 17.00% ± 1.70% | 2.77 |
| Т3 | SCR022601 | Scrambler | 21.92 (06.07.2026) | 16-19% | Pot.-2 | 22.00% ± 2.20% | 2.12 |
| Т3 | SJ102501 | Sleepy Joy | 11.20 (04.03.2026) | 10-13% | Pot.-2 | 12.00% ± 1.20% | 0.40 |
| Т3 | SJ112501 | Sleepy Joy | 9.20 (04.03.2026) | 7-10% | Pot.-1 | 9.00% ± 0.90% | 1.10 |
| Т3 | WED102501 | Wedding Cake | 22.05 (декл. ¦ decl.) | 22-25% | Pot.-1 | 22.00% ± 2.20% | 2.25 |
| Т3 | WC072501 | Wedding Crasher | 22.11 (28.11.2025) | 22-25% | Pot.-1 | 22.00% ± 2.20% | 2.31 |

Жолти редови: без ниту еден сертификат на датотека — основа е декларираната вредност; овие серии да се тестираат пред формално декларирање класа. | Yellow rows: no certificate on file — declared value used as basis; test these batches before formally declaring a grade.

# 6.  АНЕКС — ПРЕГЛЕД НА СИТЕ СОРТИ  |  Annex — All-Strain Overview

Слика | Figure — Сите сорти на една оска 0,00%–30,00%: резултати и предложени класи  |  All strains on one 0.00%–30.00% axis: results and proposed tiers